万基控股热电联产机组工程起重设备技术规范招标订货卡

| 工程名称 | 万基控股热电联产 | 招标人 | 洛阳万基宏远电力有限公司 | 专业编号 | 41-FA18911SB-M31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总则 本卡所提及的是最低限度、主要的技术要求，未对细节作出规定，投标人应保证提供符合有关工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。 本卡作为签订合同的附件，与合同正文具有同等效力。 |  |  |  |  |  |
| - 设计和运行条件 安装地点：输煤系统 地震烈度：7度 汽机房零米海拔高度： 310.55m（黄海高程） 历年极端最高气温：44℃ 历年极端最低气温：-17.1℃ 多年平均气温：14.5C 多年平均相对湿度：69％ |  |  |  |  |  |
| - 设备规范 设备名称：起重设备 型号：QD、LD、CD1、HS、SDX、SDQ、DDXQ 台数：见技术要求 参数：见技术要求。 |  |  |  |  |  |
| - 主要技术要求：电动起重设备供电电压均为380V，50Hz；防尘、防潮。 4.1 吊钩桥式起重机：跨度16.5m，起重量30/5t，起升高度30m，，1台，驾驶室，带遥控，可地面操作。 4.2电动单梁起重机：跨度16m，起重量10t，起升高度30m，1台。 4.3电动单梁起重机：跨度13.5m，起重量10t，起升高度9m，1台。 4.4电动单梁起重机：跨度8m，起重量5t，起升高度8m，1台。 4.5电动悬挂起重机：跨度9.5m，起重量10t；起升高度为60m，1台。 4.6电动悬挂起重机：跨度6m，起重量15t；起升高度为20m，2台。 4.7电动葫芦CD110-65D；起重量10t；起升高度为65m，1台。 4.8电动葫芦CD110-12D；起重量10t；起升高度为12m，4台。 4.9电动葫芦CD15-50/20/18/15/12/9/6D；起重量5t；起升高度50m，共1台；起升高度20m，共1台； 起升高度18m，共2台；起升高度15m，共2台；起升高度12m，共1台；起升高度9m，共3台；起升高度6m，共1台。 4.10电动葫芦CD13-27/20/18D；起重量3t，起升高度27m，1台；起升高度20m，1台；起升高度18m，1台。 4.11手动单轨小车 SDX-3型；起重量3t；起升高度9m，共4台。 4.12环链手拉葫芦HS型；起重量3t；起升高度9m，共4台。 4.13环链手拉葫芦HS型；起重量1t；起升高度9m，共4台。 |  |  |  |  |  |
| - 质量保证、试验、监造及验收 5.1 应遵照的规范和标准(由投标人填写) 设备规程、材料标准、管道标准、制造标准、质量检验标准、 油漆、包装、运输标准、地震标准等。 5.2 设备性能保证值 投标人应有措施确保产品和服务工作符合本标书设备规范的要求，其中还应包括转包合同产品和服务工作。 5.3 设备的试验要求 投标人应提供材料试验、工厂试验、现场试验的详细资料。 5.4 监造、见证及出厂验收 招标人有权在合同设备制造过程中派驻厂代表，进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况。投标人有配合监造义务，并及时提供相应资料，并不由此发生任何费用。 |  |  |  |  |  |
| - 供货范围 电动双（单)梁起重机，电动葫芦，手动单轨小车，环链手拉葫芦按技术要求供应完整的设备。 |  |  |  |  |  |
| - 技术资料及交付进度 投标人在投标书中提供2套图纸供司令图用，合同签定后15天提供2套满足施工图设计的图纸资料。供货前2个月供应8套图纸资料满足安装、调试需要。设备供货时随机供应资料，原则上每机1套，总数不少于2套。 |  |  |  |  |  |
| - 技术服务和联络 投标人需派出具有一定水平的代表到现场进行技术服务与联络，指导招标人按投标人的技术资料，图纸进行安装调试，在投产验收过程中解决其中属制造方面的问题。在设备投产后设备的寿命期限内，若招标人需要，投标人也应立即派人进行现场技术服务。上述技术服务费已包含在设备总价内。 |  |  |  |  |  |
| - 其它 招标人有权将设备参数在投标人安排生产前作较小调整而不影响设备投标价格。 投标人随投标书提供工厂情况介绍、投标产品的使用情况及业绩。 |  |  |  |  |  |

输煤起重设备：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 参数 | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊钩桥式起重机 |  | 跨度16.5m，起重量30/5t，起升高度30m | 1 | 翻车机室 |
| 2 | 电动单梁起重机 |  | 跨度16m， 起重量10t， 起升高度30m | 1 | 碎煤机室 |
| 3 | 电动单梁起重机 |  | 跨度13.5m，起重量10t， 起升高度9m | 1 | 输煤综合楼 |
| 4 | 电动单梁起重机 |  | 跨度8m， 起重量5t， 起升高度8m | 1 | 推煤机库 |
| 5 | 电动悬挂起重机 |  | 跨度9.5m， 起重量10t； 起升高度为60m | 1 | #6转运站 |
| 6 | 电动悬挂起重机 |  | 跨度6m， 起重量15t； 起升高度为20m | 2 | 汽车卸煤装置 |
| 7 | 电动葫芦 | CD110-65D | 起重量10t；起升高度为65m | 1 | #4转运站 |
| 8 | 电动葫芦 | CD110-12D | 起重量10t；起升高度为12m | 4 | #5转运站、碎煤机室 |
| 9 | 电动葫芦 | CD15-50D | 起重量5t；起升高度50m | 1 | 筒仓 |
| 10 | 电动葫芦 | CD15-20D | 起重量5t；起升高度20m | 1 | #5转运站 |
| 11 | 电动葫芦 | CD15-18D | 起重量5t；起升高度18m | 2 | #1、2转运站 |
| 12 | 电动葫芦 | CD15-15D | 起重量5t；起升高度15m | 2 | #3、6转运站 |
| 13 | 电动葫芦 | CD15-12D | 起重量5t；起升高度12m | 1 | #3转运站 |
| 14 | 电动葫芦 | CD15-9D | 起重量5t；起升高度9m | 3 | #1转运站、翻车机室、#3带驱动间各1台 |
| 15 | 电动葫芦 | CD15-6D | 起重量5t；起升高度5m | 1 | 煤仓间 |
| 16 | 电动葫芦 | CD13-27D | 起重量3t，起升高度27m | 1 | #11带采样间 |
| 17 | 电动葫芦 | CD13-20D | 起重量3t，起升高度20m | 1 | #5转运站 |
| 18 | 电动葫芦 | CD13-18D | 起重量3t，起升高度18m | 1 | #3带采样间 |
| 19 | 手动单轨小车 | SDX-3 | 起重量3t；起升高度9m | 4 | 运煤系统共用 |
| 20 | 环链手拉葫芦 | HS | 起重量3t；起升高度9m | 4 | 运煤系统共用 |
| 21 | 环链手拉葫芦 | HS | 起重量1t；起升高度9m | 4 | 运煤系统共用 |

除手拉葫芦和手动单轨小车外，其余电动起重设备供电电压380V，50Hz：

缺#6带驱动站、惰化间