洛阳万基炭素有限公司阳极组装

及残极生产线治理改造

积放式悬挂输送机技术要求

日期：2021年4月2日

一、总则

1本技术要求是专门为 洛阳万基炭素有限公司阳极组装及残极生产线治理改造悬挂式输送机(以下简称悬链)设计、编制。

2本技术要求是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方产品需保证符合本技术要求中各项条件，并能满足招标方的实际使用要求。该项目未说明的设计参数和标准按照最新的有关国家或行业标准执行。

3本技术要求所用的标准如与招标方所执行的标准不一致时，按较高较新的技术标准执行。

二、工程概况

工程名称：洛阳万基炭素有限公司阳极组装及残极生产线治理改造

三、设备使用环境和动力条件

3.工厂所在地区的气象条件

3.1 海拔高度				295-307m

年平均气压：       98.7    kPa

3.2  年平均气温：      5-40    ℃

年平均最高气温：    40    ℃

年平均最低气温：  -20  ℃

极端最高气温：     44    ℃

极端最低气温：    -20   ℃（注意循环水的防冻）

3.3  年平均降雨量：   665.7  mm

日最大降雨量：           1097.7 mm

年平均相对湿度：         75.4 %

年平均蒸发量：           1594.6-2012.4 mm

年平均风速：             3.5-2.2 m/s

最大风速及风向：         20 m/s

3.4 公共条件

现场电源：AC 50±1 Hz，10kV±10 %(三相制)。招标方在就近的配电室内提供接口（高压变压器输出端），后续供电及配电设施由投标方完成。

压缩空气：供气压力0～0.6MPa

供水条件：水温3～25℃，  压力0.2～0.3MPa。

环境空气：含粉尘颗粒、无腐蚀性气体

环境温度：厂房温度   ℃～ ℃。

设备安装位置：厂房内

3.5 工程概况：

残极处理车间每天分别装、卸残极组和新阳极组180组。

3.6 工作制度：

设备本阶段每周运转14班，每班工作时间8小时，净工作时间6.5小时，每周1班维护时间。要求设备运转率不小于85％。

3.7 环境、安全保护

投标方提供的产品必须符合《中华人民共和国环境保护法》及其它相关环保法律、法规、标准等规定的要求。

噪声控制标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-199011

生产车间和作业场所：＜85dB(A)

计算机室（正常工作状态）：＜70dB(A)

车间所属办公室、试验室（室内背景噪声级）：＜70dB(A)

主控制室、集中控制室、操作室（室内背景噪声级）＜60dB(A)

安全防护

设备相关电源均应配有可靠的安全装置及必要的安全保护措施。

符合中华人民共和国的有关法律法规要求。

3.8 厂房条件

悬链是在有碳素粉尘和电解质粉尘的环境中工作。

车间温度：                            ≥5℃

工作环境噪音：                        ≤85 dB (距离设备1米处)；

车间粉尘浓度：                        ≤10mg／Nm3。

## 四、 主要技术参数

阳极组形式								双阳极组

阳极块尺寸								1550×660×620 mm

阳极块允许偏差范围：

长度：									≤±1%

宽度：									≤±1.5%

高度：									≤±3%

扭曲：									≤1%(长方向)

阳极块重量：							871.5 kg/块

阳极炭块组高度：						3270±20 mm

阳极炭块组尺寸：						1550×1330×3270 mm

阳极炭块组重量：						2519 kg/组

阳极导杆高度：							2348±150 mm

阳极导杆截面尺寸：					180×200mm

阳极钢爪数：							6个/组

磷铁环尺寸：

外径									Ø260/Ø206 mm

内径									Ø180 mm

高度									115 mm

磷铁环重量：							13.83 kg/个

磷铁环温度：							<60 ℃

阳极托盘容量：							2组阳极/托盘

残极组规格：

正常残极尺寸：							1550×1330×(150～200) mm

正常残极组重量（不含电解质）：		～1090 kg（残极高度按170 mm考虑）

正常残极表面电解质高度：				～200 mm

（投标方需考虑残极表面电解质高度最大为340 mm的情况）

正常残极组重量（含电解质）：			～1700 kg（残极高度按170mm考虑，电解质高度按200mm考虑）

残极组温度：							50～80 ℃

五、 设备用途、功能描述及设备产能要求

5.1 悬链的用途简述

悬链的作用是完成残极处理过程中各个工序之间的自动化输送。清理表面覆盖电解质后的残极组在装位上线，逐一完成残极抛丸、残极压脱、磷铁环压脱，然后在卸位下线。

阳极组装过程中，阳极的运行方向为纵向（即阳极的长度方向与输送机的运行方向平行）。

5.2 WWJ6宽推杆积放式悬挂输送机技术参数

输送机工艺长度：					～125m（以施工图为准）

链条运行速度：					～12m/min

牵引链长度：						m（投标方明确报出）

牵引链型号：						X-678

链条节距：							t=153.2mm

牵引链极限拉伸载荷：				560kN

牵引链许用拉力：					27kN

推钩间距：							T=8t=1225.6mm

驱动装置输出扭矩：				4910N·m

运行方向：				纵向（即阳极的长度方向与输送机的运行方向平行）

导杆吊挂方式：					双车组不旋转钟罩式

单个钟罩重量：					～100kg

在线生产率：						30组/小时

小车积放长度：					1730～1770mm（最终技术协议确定）

积放小车到位误差：				±20mm

吊具数量：							40套

承载轨轨底标高：					6m（以地坪为计算零点）暂定

承载轨道形式：					采用异形凸缘槽钢

轨道材质：							16Mn

厂房地坪标高：					±0.000m

阳极钢爪底掌标高：				1.535m（距地坪、暂定）

压力、接近开关等现场检测元器件防护等级：IP65

各吊挂、支撑、轨道焊接牢固，无焊缝开裂及脱焊现象

驱动装置配置合理，安全装置齐全、可靠

润滑装置合理、可靠，定位准确

设备运行平稳，无卡阻现象

组装块、残极、导杆等无擦挂、碰撞等现象

5.3 积放式悬挂输送机功能和性能描述

5.3.1残极抛丸站

残极组在清理表面电解质后，挂到悬链上，运至残极抛丸工位，由残极抛丸机自动对残极表面残余的电解质和软残极进行抛丸清理。

积放式悬挂输送机在抛丸清理机前设有等待位，等待位设1个停止器，共2个停止器。

5.3.2 残极压脱站

本站配置一台自动残极压脱机，自动残极压脱机的功能是将不高于350mm高的残极炭块压碎，落入下面的输送机上。

压脱机上方设1个停止器，积放式悬挂输送机在残极压脱机前设有等待位，等待位设置1个停止器，共2个停止器。

5.3.3 磷铁环压脱站

本站配置两台磷铁环压脱机（每台一次压脱单侧3爪磷铁环），积放式悬挂输送机在每套磷铁环压脱机前设有等待位，等待位设置停止器，共4个停止器。磷铁环压脱机投标商自带电动推车机。

5.4 悬链主要部件结构基本要求

5.4.1 驱动装置

- 驱动装置采用履带式直线驱动,由机架、浮动架、电机减速机、驱动链条组成；

- 驱动装置要求具有旋转浮动式机械过载断电保护和电流过热继电器双重保护，过载保护迅速可靠；

- 机架安装应牢固，能为传动站提供足够的驱动力；

- 链条啮合间隙调整方便，啮合精度高，齿根强度满足需要，履带齿的使用寿命长；

- 驱动装置设有检修平台，平台要求有足够的空间进行检修；

- 能保证整个工件的运行稳定性；

- 驱动装置的减速器应转动灵活，密封良好，无渗漏。

5.4.2 张紧装置

- 张紧装置采用气动形式；

- 张紧行程应履盖一个推杆间距以上的行程；

- 能显示出链条的松驰、最大行程到位及链条的断裂；

- 张紧活动部分安装在刚性固定框架上，并带有走轮和导向轮进行精确导向，伸缩轨道带有入口及导槽；

- 张紧装置与驱动装置安装在同一检修平台。

5.4.3 牵引链条

- 链条采用X-678型标准模段可拆链条，材质42CrMo，破断载荷560kN，许用拉力27kN，安全系数大于21。

- 链条表面不得有裂纹、折迭、氧化皮和材料过烧的痕迹，链条不得修补；

- 全部链条需经无损探伤检查。

- 滑架采用整体模锻件，材质为45钢，需具有高的强度；

- 滚轮采用整体轴承轮，游歇大阻力小，采用三层迷宫式密封保护；并带有外伸式压力型润滑油嘴；

- 在安装时，轴承内应预加注钙基润滑脂；

- 滑架的排列既经济合理，又与牵引链垂直弯道、水平回转相协调。

- 宽推头总成采用模锻件，材质采用45Mn2；

- 小车的升降爪能灵活上升、下降，能很好地与推头啮合和分离。

5.4.4 回转装置

- 导引链条水平回转，并使之光滑过度，运行阻力小；

- 回转装置的滚子内装有轴承，带有外伸油嘴。

5.4.5 道岔

- 道岔采用气缸控制，根据指令能自动开启，也可手动控制；

- 气缸布局合理，固定方式牢靠；

- 道岔结构应保证吊具通过性良好，运行平稳，无运动干涉和撞击，道岔舌应转动灵活，到位，无卡阻；

- 分支道岔采用有控道岔，合流道岔采用无控道岔；

- 有控道岔应设置岔舌到位接近开关，并与电气控制联锁。

5.4.6停止器

- 停止器采用气缸控制；

- 停止器可保证牵引小车的有效定位停止及实现小车的积放，停止无冲击；

- 停止器结构形式可保证使前小车与宽推头容易分离；

- 停止板伸缩灵活，与气缸连接牢靠；停止板工作面硬度不低于37HRC；

- 设有止退装置，可确保车组停车可靠性。

5.4.7 链条润滑装置

- 专用链条油雾自动润滑器；

- 安装于传动出口张紧装置之前，链条松弛处；

- 能定时定量向牵引链条的转动部位喷注稀油（10#机械油）。

5.4.8 轨道

- 承载轨道采用6〞凸缘槽钢，轨道凸缘和积放小车之间的导向由原来的点接触改为线接触，明显地提高了轨道的耐磨性和小车运动的平稳性。轨道材质为Q345，要求强度、硬度、耐磨性好，满足使用要求；

- 轨道接口要光滑平整，保证车组平稳运行；

- 直轨道须考虑伸缩量，弯道须保证表面平整，无扭曲变形；

- 轨道接口处踏面高度和横向错位不大于0.8㎜，接口间歇不大于1㎜；

- 积放轨道表面不允许有飞边、毛刺、焊渣和裂纹。

5.4.9 载货小车

- 载货小车构成

一个前小车

一个后小车

一个承载梁

一个发号杆

一套钟罩吊具

- 载货小车的功能分配

前小车—牵引小车并实现积存；

后小车—与前小车配合并实现积存；

承载梁与前后两个小车连接用于支撑托盘吊具；

发号杆触动占位开关发出信号供给PLC。

5.4.10电动推车机

- 采用SEW一体式电机减速机；

- 同步齿形带传递；

- 推车机行程与阳极地面设备供货商协商后确定。

5.4.11 钢结构

- 承载轨道吊装采用10#槽钢吊装，重载区域吊点间距不大于2000mm，轻载区域吊点间距不大于3000mm；牵引轨道吊装采用L63×63×5角钢吊装，吊点间距不大于3000mm。

- 驱动张紧检修平台

检修平台设置在驱动张紧的下方，便于操作工人检修，检修平台外形尺寸待设计联络时确定，四周设置防护栏杆和踢脚板，在不影响通道的地方设置检修斜爬梯，设计选型要保证载荷。

- 悬链沿线检修平台

悬链沿线检修平台外形宽度为700mm，四周设置防护栏杆和踢脚板，在不影响通道的地方设置检修斜爬梯，平台台面采用栅格板100×50，设计选型要保证载荷。

- 积放式悬挂输送机小车下线检修平台

悬链小车下线检修平台尺寸设计联络时确定。要求四周设置防护栏杆和踢脚板，在不影响通道的地方设置检修斜爬梯，采用台面采用t3花纹钢板，设计选型要保证载荷。

- 所有爬梯踏板采用栅格板。

5.4.12 每个气动单元都要采用快速接头连接，气动单元安装稳定，不易松动。

5.4.13 涂漆

设备及钢结构，支柱、平台、扶梯等凡需要涂漆的所有结构部件均采用耐风化的优质油漆。钢结构（现场制作除外）第一道喷刷前应进行喷砂处理，刷两道底漆、两道面漆，现场涂刷。所有油漆均由投标方供货，面漆颜色设计联络时商定。

6 设备接口及工作内容

6.1 设备接口包括但不限于以下接口

6.1.1 机械接口：

投标方负责提供悬链辅助梁，辅助梁以下输送设备及相关辅助平台等设施由投标方负责。

6.1.2 电气接口

投标方负责提供完整的成套配电及控制系统，投标方应提供成套供货的所有设备及电气箱柜间的电力电缆、控制电缆、电缆桥架及保护管，并负责电缆的敷设，招标方仅需将电源接至投标方指定的成套配电柜即可，设备的控制系统应预留必要的控制对外硬接线接口。

悬链设备PLC柜、MCC柜等主电控柜放置于机柜间，柜规格统一为2200×800（宽度可调）×600（深），颜色RAL7035。电源由招标方接至MCC柜，设备内部接线由投标方随设备提供，PLC柜及设备之间连接线的所有电缆、电缆桥架及保护管均由投标方供货、安装和敷设。

6.1.3 控制接口

投标方负责提供本供货范围整套的控制系统。控制系统设备留有独立的网络接口，以便用户与控制室内的控制系统进行通讯。

6.1.4 压缩空气接口

招标方负责将车间压缩空气管路接至设备用气点。接口为设备进出气总管法兰，配对法兰由投标方负责提供。

6.2 工作内容

投标方的工作内容包括一套6”宽推杆积放式悬挂输送机、设备正常运行一年所必需的备品备件、易损件和专用工器具（如果有）以及在供货范围内所有设备元器件的设计、选型、制造、软件设计开发、提供相关图纸资料、试验（包括工厂试验、出厂试验、交接试验）、包装、设备运输、车下交货、现场开箱检查、负责现场安装、调试、参加联调试运行、系统验收、办理相关取证以及对运行操作和维护人员的培训。本工程为交钥匙工程，投标方对设备的成套性、完整性、系统性负责。投标方应保证设备、文件和技术服务按合同要求的时间及内容进行。

悬链系统机电设计全部由投标方承担。

6.2.1 机械设计

- 投标方根据招标方和工程设计方确认的工艺布置图及有关技术资料进行悬链线路设计、吊装设计、气路系统设计及各种非标设备设计。其中吊装设计是指辅助梁以下（不含辅助梁）的输送机轨道、驱动装置等的吊装设计。

- 投标方提供悬链吊装用的辅助梁提资图和有关载荷资料,供工程设计方做辅助梁的结构设计。

- 投标方提供驱动张紧平台、小车组维修平台及悬链沿线检修平台及所有爬梯，并负责将所有平台位置尺寸及载荷资料提供给工程设计方，供工程设计方做辅梁等施工图设计参考。平台及爬梯台面要求见第5节。

- 投标方负责将悬链主要部件如括架板、凸缘槽钢（每延米）、工字钢（每延米）、前小车、后小车、载荷梁、钟罩、模锻链（每延米）、钟罩环链等重量明细提供给工程设计方，供设计复核。

- 投标方负责悬链有关气路系统配管设计，并分片区向工程设计方提供集中供气点的位置、管径及用气量，以便工程设计方做车间气路配管的总体设计。招标方根据投标方提供的用气量及气源点位置，将配管气源送到厂房内相应位置。

6.2.2 电气设计

投标方负责悬链系统的电控设计。与其他厂家设备相关处，只负责提供交接信号和接线端子。同样其他厂家也必须提供出交接信号。采用谁用信号谁负责接线的原则。招标方负责输送机系统电控部分一次电源的接入到投标方控制柜开关上侧，电源为AC380V，三相五线制，50Hz，电源容量由投标方提供。投标方设计内容包括但不限于：

- 控制柜柜体、分线箱及各种操作箱的外形尺寸图

- 控制系统原理图

- 控制柜接线图、外部布置图、操作箱及分线箱接线图

- 通讯网络图

- 编制中文注释梯形图

6.3 重要技术约定：以下由悬链投标商提供（包括但不仅限于以下内容）：

- 全部钟罩

- 全部小车

- 全部悬挂输送机轨道

- 悬链和推车机的支撑结构

- 带末端限位传感器的气动推车机(如果有)

- 开/关位置传感器的停车位

- 悬链电动、气动控制阀、电力控制、管路等由积放式悬挂输送机厂家提供的

- 界面编程、联锁

- 每个工作站出口的防退装置

- 电机选用SEW产品，气动元器件选用国内知名厂家产品。

7 电气及控制系统技术要求

电气及控制系统要求具有控制设备、控制软件、检测设备、执行设备、电源和电气设备。

7.1 电气控制

7.1.1 电控系统包括本供货的范围内电控柜（包括PLC柜和低压柜）AB公司1756系列PLC产品、1794远程站及外部管线、执行开关、外部总线箱，控制箱。本控制系统只控制投标方所提供的机械设备，应能满足整套输送线及非标设备的控制要求,并预留10~15% I/O点。接近开关和光电开关采用图尔克公司产品；行程开关为欧姆龙公司产品；断路器，接触器，继电器，按钮，指示灯等为施耐德产品；接线端子为菲尼克斯产品。动力电源与控制电源之间采取隔离措施。

7.1.2 CPU选用AB1756控制器，原生支持EtherNet_IP网络通讯。在主机架上装有以太网通讯模块，以便与车间级控制系统通讯，实现集中控制；同时主机架还装有EtherNet_IP通讯协议模块，以便和远程I/O站进行通讯。所有操作连锁通过硬接线方式。软件页面要求汉化。

7.1.3 在线体不同位置安装有总线箱,箱内采用AB-1794远程站架构。I/O模块须采用与CPU相匹配的同系列、同档次的典型配置，禁止使用更低端的I/O扩展机架及模块。

7.1.4 操作工位处设操作箱，操作箱面板上设有手/自动转换开关,有工位操作位置的停止器设手动打开按钮,面板上还设有急停按钮。当线路发生紧急情况时，按下急停按钮，这时传动立即停止运行并有急停指示。待处理完故障按下柜门上的故障清除按钮方可重新启动。

7.1.5 本系统停止器设有占位开关和关闭到位开关。存车位超过1台的设有满位开关，分流道岔设有直通和弯通到位，直通和弯通清除开关。合流道岔设有出安全位置清除开关使合流道岔前两个停止器发车做到互相封锁。在各分流道岔处也设有手动操作箱，设有手/自动转换开关。可以手动控制道岔位置，还设有急停按钮作为紧急停车使用。

7.1.6 电动推车机装置为电动双电控电磁阀、前后到位检测,检测元件为接近开关。电动推车机装置为变频控制。设有到位和限位开关。

7.1.7 本系统有完善的保护功能。驱动装置设置过载保护，张紧过松和张紧过紧行程开关，行程开关动作时应全线停机，复位后由控制室重新启动，同时还设有电接点压力表检测气压变化，当压力低于0.4	MPa时不能启动运行。

7.1.8 本系统由两台控制柜组成，分别是PLC柜和低压柜。PLC柜负责整个系统的控制，柜门装有启动按扭,急停按扭,及故障清除按扭,并配有各种动作指示。柜顶设有三色柱灯分别显示运行，停止，和故障状态。设电铃做启动前预警。供电柜内装有主断路器,隔离变压器及输入、输出开关电源。同时装有各种保护开关，满足积放式悬挂输送机控制及非标设备的整体供电要求。

7.1.9本系统配有AB公司10寸人机界面1套，用于监控设备运行情况，同时用于给出设备故障列表，用于给出不同的主画面和分画面，用于监控整体运行情况和单机运行情况。用于给出报警画面，报警画面用于帮助维修人员快速查找故障并修复设备。

7.1.10 开关和电磁阀均选用DC24V安全电压。电气设备防护等级控制柜内为IP54，线体上控制箱柜等为IP54以上。

7.2 控制设备

投标方所选择的控制系统必须是成熟产品，有3到5年的市场推广历史，并需得到招标方的认可。禁止选用已停止生产或正在退出市场销售的产品，同时不建议选用刚进入市场尚未得到大量使用的最新产品。

控制系统须具备操作、安全保护、故障诊断、数据记录等功能。

7.2.1 控制方案

- 详细的控制方案概述与控制技术指标

- 详细的控制系统图，包括现场设备层、中间通讯层、控制层（含人机交互设备）操作运行方式描述

- 机旁操作控制盘应具有自动/手动选择操作功能和现场/集中方式的选择功能。

- 现场机旁控制台应设紧急停车按钮。

- 所有与积放式悬挂输送机进行数据交换或连锁内容的设备均应提供硬接线形式的I/O接点。

- 所有软件采用最新版本。

- PLC柜防护等级要求：安装于控制室IP54，安装于现场IP65。

- 主控制柜的防护等级为 IP55 或更高，本地控制柜提供触摸屏，防护等级为 IP65 或更高。

7.2.2 I/O设备

- 适当的I/O模快，满足现场传感器件与执行装置的通讯要求

- 冗余点数10%---15%，冗余点的类型要丰富

- I/O点列表

7.2.3 通讯

- 留有独立的网络接口以便于车间上级网通讯

- 通讯设备型号、参数列表

7.2.4 控制器

- 带有足够内存的控制器

- 内存有一定的备用空间以便进行扩展

- 后备电池

- 控制器型号、参数列表

7.2.5 机架

- 根据需要选择具有足够模块槽数的机架

- 结合I/O冗余点数，留有一定的备用空间以备扩展

- 空槽加盲板(填充盖板)

7.2.6 电源

- 足够功率的电源

- 电源型号参数列表

7.2.7工程师完成系统维护、工艺参数修改所必须的设备和配套软件、ＰＬＣ和触摸屏等编程专用电缆

7.2.8 人机界面操作设备

- 彩色液晶触摸屏完成就地操作(特指包括操作员面板的操作屏、台)

- 触摸屏人机交互界面要求汉化

- 完成就地操作(特指包括操作员面板的操作屏、台)

- 必须的机旁操作(用于现场检修、事故急停操作)

- HMI功能描述

- HMI设备列表(分就地、集中)

7.2.9 系统软件

- 操作系统

- 完成控制任务所必须的控制算法

- 建立人机界面所必须的软件与数据库

- 工程师完成组态、参数修改所必须的支持硬件、软件及专用编程电缆

- 相关智能仪表与执行装置软件

- 系统软件列表

7.2.10 应用软件

- 详细的应用软件功能说明

- 应用软件原理框图

7.3 现场检测仪表与执行装置

- 选用智能仪表与执行装置

- 所选用检测仪表的测量对象与测量精度描述

- 所选用执行装置控制对象与控制精度描述

- 所选用检测仪表与控制系统之间通讯方式描述

- 所选用执行装置与控制系统之间通讯方式描述

- 所选用检测仪表和执行装置安装环境与防护等级要求不低于IP65

- 工程师完成仪表维护必须的硬件及软件

- 工程师完成执行装置维护必须的硬件及软件

- 全部检测仪表清单

- 全部执行装置清单

7.4 电气设备

投标方所选择的配电系统必须是成熟产品，有3到5年的市场推广历史，并需得到招标方的认可。禁止选用已停止生产或正在退出市场销售的产品，同时不建议选用刚进入市场尚未得到大量使用的最新产品。

7.4.1 配电系统

- 所有配电柜颜色待定

- 配电系统描述

7.4.2 额定电压

- 工作电压：                     380 V AC, 50 Hz, 3相

- 控制电压：                     220 V AC, 50 Hz

- 指示器和线圈电压：           	24 V DC

7.4.3 防护及绝缘等级

- 电机防护等级：                 IP54

- 电机绝缘等级：                 F

- 配电柜防护等级：               IP54（控制室内）

7.4.4 电缆选型及敷设

- 投标方负责提供整个装置的动力电缆和控制电缆及敷设

- 固定敷设的电缆须穿钢管保护或沿电缆托盘敷设

- 固定敷设的电缆寿命不低于10年，移动电缆的寿命不低于5年。

7.4.5 系统安全性

- 根据安装运行环境，配电设备、控制设备、现场仪表及执行装置选用符合防护等级与防爆等级要求

- 现场仪表与控制系统之间要采取可靠的隔离措施

- 合适的减震措施

- 合适的信号电缆芯数备用

- 可靠的接线端子

- 安全措施总体描述

7.4.6 系统电源

- 配电设备的电源电压等级与电源分配

- 仪表与执行装置的电源电压等级与电源分配

- 计算机系统（PLC）的电源电压等级与电源分配，需要配备UPS

- 输入输出信号的电源电压等级与电源分配

- 电源系统描述

7.4.7 环境要求

- 配电及控制系统对使用环境要求的详细描述

- 温度、湿度、粉尘、静电、磁场、接地电阻等环境参数描述

- 其他特殊要求

8 供货范围

8.1机械供货明细

机械供货明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

8.2电气供货明细

8.2.1 系统控制柜

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8.2.2 总线箱

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8.2.3 桥架电缆等

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8.2.4 操作站

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

8.2.5 接近开关

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

8.3质保期内备品备件

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

8.4 国内分包与外购部件

国内分包与外购部件明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

9 设计制造、验收标准及依据

本项目遵照执行的技术规范如下，但当国家及有关部门对下述规范重新修订时，以现行规范为准；下述规范如有遗漏，遗漏部分的内容可参阅相关的规范及标准。

9.1  机械部分

- 产品检验通用技术要求                     JB/T5000.1

- 《火焰切割通用技术要求》                 JB/T5000.2

- 《焊接件通用技术要求》                   JB/T5000.3

- 《铸钢件通用技术条件》                   JB/T5000.6

- 《锻件通用技术条件》                     JB/T5000.8

- 《切削加工件通用技术要求》               JB/T5000.9

- 《装配通用技术条件》                     JB/T5000.10

- 《配管通用技术要求》                     JB/T5000.11

- 《涂装通用技术条件》                     JB/T5000.12

- 《机电产品包装通用技术条件》                 GB/T5000.13

- 《液压系统通用技术条件》                     JB/T6996

- 《气动系统通用技术要求》                     GB/T7932

- 《轻金属冶炼机械设备安装工程施工及验收规范》 YSJ412

- 《机械、设备安装工程施工及验收通用规范》     GB50231

- 《焊缝质量评定标准》                         GB/T12469

- 《手工电弧焊焊接接头的基本形式和尺寸》       GB985

- 《机械、设备安装工程施工及验收通用规范》     GB50231

9.2  低压配电部分

- 《低压开关设备和控制设备》                   GB/T14048.1

- 《低压设备和控制设备》                       GB1408

- 《低压成套开关设备》                         GB7251

- 《低压抽出式成套开关设备》                   JB/T9661

- 《低压成套开关设备和控制设备》               IEC439-1

- 《低压电器防护等级》                         GB4942.2

- 《电测量仪表装置设计技术规程》			     SDJ9

- 《导体和电器选择设计技术规定》			     SDGJ14

9.3  控制检测部分

- IEC                《国际电工技术委员会标准》

- ISO                《国际标准化协会》

- IPCEA              《绝缘电力电缆工程师协会》

- GB50055            《通用用电设备配电设计规范》

- SDJ8               《电力设备接地设计技术规程》

- GB50172            《电气装置安装盘、柜及二次接线施工及验收规范》

- JB/4000.1          《产品检验通用技术要求》

- GB985              《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》

- JB/ZQ4000.2        《切削加工通用技术条件》

- JB/ZQ4000.3        《焊接件加工通用技术条件》

- JB/ZQ4000.4        《火焰切割加工通用技术条件》

- JB/ZQ4000.9        《装配通用技术条件》

- JB2759             《机电产品通用技术条件》

- GB7251             《低压成套开关设备》

- IEC1131-1          《程序控制器第一部分(一般介绍) 》

- IEC1131-2         《程序控制器第二部分(设备要求) 》

- IEC1131-1          《程序控制器第三部分(程序语言) 》

- GB/T8567          《计算机软件产品开发编制指南》

- HG20511           《信号报警联锁系统设计规定》

- GB/T1408.1        《低压开关设备和控制设备》

- HG20507           《自动化仪表选型规定》

- ANSI/NEMA ICS6     《工业控制设备和系统》

- GBJ5054           《电气装置安装工程施工及验收规范》

- GB50169           《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- JB/T5234         《工业控制计算机系统验收大纲》

- ZBN18001          《工业控制计算机系统安装环境条件》

- 系统接地及避雷方案：按照GB50169  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》和《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》第5章防雷及接地装置施工进行接地装置施工，接地采用TN-S系统，接地电阻R<4Ω。

- 以上标准和规范均按最新版本执行，在设计、制造、安装、调试时，如发生与以上的标准、规范发生冲突时，按最高标准要求的条文严格执行。

10 技术资料的提交

10.1资料编制要求：

- 招、投标双方相互提供的技术资料和图纸应全面、清晰且准确，以便满足合同设备设计、制造、安装、调试、操作与维修的要求。

- 所有资料必须按《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范DA/T28-2002》及招标方档案管理部门具体要求进行提供。

- 提交方式：在当面提交或信件传递的同时，可使用传真或E-mail形式，所有文本资料一式五份，并提交一份以移动存储器为存储介质的电子版本。

- 技术资料应用软件： 文本资料采用微软Office2007版本编制；

图纸资料应以Auto CAD2004版本绘制。

- PLC软件：已经安装的控制软件应以光盘形式提供备份，并可直接下载到PLC控制器；提供PLC系统软件。

10.2在合同生效10日内工程设计方向投标方提供如下技术资料

- 招标方、工程设计方双方最终确认的悬链工艺布置图。

- 厂房平面布置图、立柱截面图、双柱位置。

- 悬链相关设备图

- 相关设备对悬链的动作要求。

- 相关设备动作时序表。

10.3 在收到工程设计方提供资料后10天投标方向招标方、工程设计方双方提供如下技术资料

- 驱动装置及非标设备电机型号及参数

- 压缩空气用气点及耗气量

- 辅助梁提资图及载荷分布图

- 钟罩吊具图

- 线路布置总图

10.3 在收到工程设计方提供资料后30天投标方向招标方、工程设计方双方提供如下技术资料

- 输送机的安全保护要求。

- 各种电磁阀的型号及规格。

- 道岔、停止器、驱动装置总图。

10.4在收到工程设计方提供资料后60天投标方完成线路布置图、吊装图、气路系统图及各种非标设备设计和电控设计。投标方完成设计后通知业主、招标方、工程设计方，到设计院进行图纸最终审定确认，并进行图纸会签。最终设计审查的图纸有：

⑴ 线路布置图                 ⑵ 线路节点图

⑶ 钟罩吊具图                 ⑷ 气路系统图

⑸ 钢结构吊装图               ⑹ 电气元件布置图

⑺ 电气柜内部接线图           ⑻电控原理图

10.5 最终资料交付： 6套

图纸会签完30天，投标方向招标方、工程设计方提供如下图纸资料（包括但不限于以下内容）：

- 工程设计图纸，另供2套光盘，由投标方提供AUTOCAD2004，文本用WORD2007版本

- 设备总装图及各组成分项装配图

- 线路布置图、节点图、吊装图、气路系统图

- 车组图、吊具图、吊具张开机构图

- 旋转装置总图

- 气动推车机总图、电动推车机总图

- 电气部分及控制部分

- MCC柜、控制柜柜体、分线箱及各种操作箱的外形尺寸图

- PLC控制系统的硬件组态图；

- PLC控制系统的I/O接口图；

- PLC控制系统的控制电源系统图；

- 投标方提供的箱柜器件布置图及端子接线互连图；

- 投标方提供的设备及元件清单；

- 动力及控制电缆清单，须给出连接起始点、编号、型号规格及芯数。

- PLC控制系统的功能表图；

- PLC控制系统的信息点表；

- PLC控制软件；

- 彩色触摸显示屏式操作员终端的组态软件及通讯软件；

- 控制系统调试，运行的使用手册和技术规定；

- 电气及控制设备的使用、安装、维护、调试等手册；

- PLC系统的用户编程手册。

- 通讯网络布置图

- 中文注释梯形图

- 操作指南

- 维修及检修指导和计划

- 设备组装和安装指导书

- 润滑剂技术说明及计划

- 启动程序

- 操作指导

- 备件表；

- 投标方资料清单列表；

- 公用设施资料

10.6设备交货时，随机提供资料:

- 发货装箱清单，产品合格证、主要外购件样本。

- 备品备件清单。

- 设备安装、调试、使用、维修技术说明书，产品合格证。

11 设计联络会

11.1 设计联络会的规定

合同双方应根据本条款的规定，召开2次设计联络会。合同双方应在设计联络会上讨论设计方案、有关技术问题，协调与土建安装工程和其它方面的工作与衔接、合同设备与其它系统设备的接口、资料交换、工作进度等。

每次设计联络会召开的时间与参加人员的数量，除按本合同规定外，由双方协商确定。由投标方编制每次会议的详细计划和日程，并按计划份数准备会议文件资料（包括图纸和电子文件等）和工作必需的设施，报招标方同意后执行。

在设计联络会期间，招标方或投标方代表人员有权就合同设备的技术方案、性能、参数、试验、工作与工程及其它系统设备的接口等方面的问题，进一步提出改进意见或对合同设备设计、试验和结构布置等补充技术条件和要求，投标方应认真考虑并研究改进、予以满足。

每次设计联络会将以会议纪要的形式确认双方协定的内容，投标方应接受设计联络会的意见、建议或要求，并在合同执行中遵守。在设计联络会期间如对合同条款、技术规范有重大修改时，或涉及合同额外费用时，须经过双方授权代表签字同意。设计联络会均不免除或减轻投标方对本合同应承担的责任与义务。设计联络会的会议纪要由投标方起草，经会议双方代表签字后生效。

根据前一次设计联络会的会议纪要，对遗留的问题、需要进一步协调或研究与讨论的工作，双方应进行认真的准备，并在会议纪要所约定的下一次设计联络会上讨论。

设计联络会的会议准备、会议设施和安排会议的所有费用及会议文件资料、补充研究或试验等工作由投标方承担，费用均已包括在合同价格中。

除本条款规定设计联络会以外，如果有重要问题需要双方研究和讨论，经协商可另外召开设计联络会，投标方的费用已包括在合同价格中。

11.2 设计联络会地点和主要内容

第一次设计联络会：在投标方完成了设备的初步设计后，举行设计联络会，地点设计院。主要内容提供辅助梁布置条件图、压缩空气、供电等公用条件。

第二次设计联络会：在投标方所在地举行，招标方派技术人员到投标方公司参加第二次设计联络。主要内容是细化机械安装、电控、联锁要求，并提供压缩空气、供电等接口位置。第二次设计联络（图纸会审）时投标方应全部设计完毕，资料都应该准备齐全，招、投标双方会审无误后即可下料制造。投标方将向招标方代表解释最终设计的所有特性；解决遗留问题，讨论货物的交货、运输、安装、试运行和验收试验及双方关心的其它重要问题，确切时间和会期由双方协商确定，招标方人员的费用含在合同总价中。

11.3 除设计联络会以外，由任意一方提出的所有有关合同设备设计的修正或变更都应经双方讨论并同意。一方接到任何需批复的文件或图纸后两周内，应将书面的批复或意见书面反馈给提出问题的一方。

11.4 双方设计联络人员待遇

设计联络会期间，所在地一方应当免费提供必要的开会设备。

所在地一方应采取必要措施保证来访一方人员在设计联络会议地点的安全。

12双方技术人员的派遣、培训范围、服务范围

- 12.1投标方人员的派遣

- 12.1.1 投标方现场技术人员的派遣：

- 为便于合同设备的顺利建设，投标方应根据项目进度情况向招标方现场派遣技术熟练、身体健康、并调试过同类设备的技术人员，前往招标方现场进行安装，调试（含试车和检验）等技术服务。

- 合同签订后30日内由投标方提出不同阶段派往现场技术人员的人数、专业、资格和每个阶段的预计工作时间。

12.1.2 投标方现场技术人员的任务和责任

- 投标方任命一名技术人员为在招标方现场的总代表。投标方代表提供合同职责范围内的总的技术服务，并与招标方代表全力合作来解决与合同有关的技术问题。

- 投标方的现场技术人员应严格按照本合同规定的条件和条款，严格履行和完成合同设备的现场安装、调试、空负荷及带负荷试车、验收试车、生产操作和维护等技术服务的任务和责任。

- 投标方的现场技术人员应详细解释与本合同设备范围相关的技术资料、图纸、工艺流程、操作手册、维修手册、设备性能与功能、试车方式、故障分析和相关的预防措施等，并回答和解决技术问题。

- 投标方的现场技术人员应向招标方的技术人员提供在本合同范围内的全面而正确的技术服务和必要的示范。投标方技术人员应指导招标方技术人员进行合同设备的优化工作（精细调整），并向招标方技术人员详细地解释调试计划。投标方现场技术人员必须在招标方技术人员在场情况下进行优化工作，优化后的相关技术数据（如调整数据，设定值等）应详细记录并交付招标方现场总代表。格式将由双方代表在适当的时间确定。

- 12.2招标方人员的派遣

12.2.1 技术培训：合同生效后的适当时间，投标方为招标方在投标方制造现场或投标方提供的设备使用工厂进行技术培训。

12.2.2发货前验收：设备发运前适当时间（双方协商决定），由投标方发出邀请函，招标方派人前往投标方制造工厂进行发货前验收。

- 12.3投标方派遣人员的更换

投标方派遣到现场从事指导和服务的技术人员，由于健康、技术水平等个人原因无法完成双方约定的属于投标方的工作任务，招标方有权提出更换人员，投标方不应拒绝，由此发生的费用由投标方承担。

12.4 现场技术培训

12.4.1 培训地点：本项目工程所在地或投标方安排的培训地点；

12.4.2 培训方式：理论与实践相结合；

12.4.3 培训内容：包括生产工艺、机械、电气以及所供设备的结构原理、电控原理、操作、维护检修及故障排除等。

12.4.4 培训必须由投标方有专业资格的技术人员进行，培训必须有专门的教案计划，具体参加培训的人数、专业和时间由双方另协商。

12.4.5 通过技术培训，应使招标方人员能够掌握有关操作和维修能力，较熟练地调整工艺，及时处理各种故障。

12.4.6 投标方技术人员应对技术文件、图纸、工艺流程图、操作手册、设备性能、分析方法和注意事项等进行详细的讲解，并回答和解决招标方提出有关合同方面的技术问题。

12.4.7 投标方人员在现场培训中，如有解答不了或解释不清招标方人员提出的相关所供设备方面的问题的，次日必须以书面形式答复招标方，在操作及检修等方面的疑难问题，投标方有义务到现场给予指导解决。

12.4.8 投标方提供的合同设备如发生由于设计、制造、安装调试等问题而出现的故障，招标方无法处理的，投标方在24小时内作出响应,72小时内派出技术人员到达现场，解决和处理。由此发生的一切费用均应由投标方负担。

12.4.9 交工验收投入试运行后，投标方应派人到现场进行服务，随时解决出现的各种问题。这是投标方的责任和义务，但不能视作投标方承担的质量和售后服务责任和义务的解除。招标方应对投标方的技术人员提供方便。投标方施工队伍的主要技术人员未经招标方同意，不得随意变更和离开，以保证安装调试质量。招标方有权提出更换技术人员的要求。

12.4.10 投标方对招标方人员的现场技术培训，在设备安装和调试的同时进行，培训合格的标准是：在投标方技术人员的安全监控下，由招标方人员独立操作，生产出符合质量保证值的产品。

13检验及验收

13.1 投标方应在合同设备进行工厂试验前向招标方提供工厂试验计划，通知业主方、招标方参加试验见证及出厂验收。招标方将派代表参加。

13.2 投标方应提供招标方人员在投标方工厂期间的工作与生活条件。

13.3 一旦招标方对试验结果提出质疑，投标方必须解答。招标方有权对有疑问的试验项目提出重新试验，投标方不应拒绝且不另行增加费用。

13.4 投标方在进行各项试验前，应向招标方提出试验大纲，并说明技术要求，试验标准和试验方法。

13.5 货到招标方现场后十五日内，投标方派人到招标方现场，双方共同清点货物，共同验收，如一方不到场，视为认可。

13.6 招标方的检验及验收不解除投标方的任何责任。

13.7在安装调试期间及质量保证期内，投标方应无偿更换不合格零部件，在质量保证期内无条件地进行技术服务。投标方接受招标方的监造，并安排招标方人员参加制造厂内的预安装及检查工作。

14总体要求

14.1	投标方应充分考虑招标方生产对货物的要求，在安全、功能、配置上合理设计。应保证所提供的设备功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。所有设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化、泄漏等其他问题，招标方欢迎投标方提供优于本技术条件要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

14.2设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方不接受带有试制性质的部件。

14.3易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。

14.4外购材料及部件投标方应进行检验，并对其质量负全责。所使用的零件或组件应有良好的互换性。所用的材料及零部件（或元器件）应符合国家相关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环镜条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得招标方认可或招标方指定，目前国内产品质量尚不过关的部件，可选用进口产品。

14.5投标方所供设备的制造必须符合相关国家和行业标准要求，并满足招标方生产需要，所供设备包括设备本体及安装和使用所必须的附件及工具，设备制造所选用的原材料及外购设备必须选用国内外知名厂家正规合格产品。

14.6 设备标志

设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。

铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

铭牌上应刻有耐磨损的下列内容：

制造厂名称；设备名称；设备型号；主要技术参数；出厂日期编码；

注：本技术条件仅供设备订货使用，设备订货后需由招、投标及设计三方签订详细技术协议。