洛阳万基炭素有限公司阳极组装

及残极生产线治理改造

残极处理设备订货技术要求

日期：2021年4月2日

技术规格书

第1节、设备使用环境和动力条件

工厂所在地区的气象条件主要参数如下:

1.1 海拔高度				295-307m

年平均气压：       98.7    kPa

1.2  年平均气温：      5-40    ℃

年平均最高气温：    40    ℃

年平均最低气温：  -20  ℃

极端最高气温：     44    ℃

极端最低气温：    -20   ℃（注意循环水的防冻）

1.3  年平均降雨量：   665.7  mm

日最大降雨量：           1097.7 mm

年平均相对湿度：         75.4 %

年平均蒸发量：           1594.6-2012.4 mm

年平均风速：             3.5-2.2 m/s

最大风速及风向：         20 m/s

1.4 动力条件

电源：AC380/220V±10% (三相五线制)  50 Hz；

工业循环水：压力：0.2～0.3 MPa；温度：≤35℃；PH值：7～8

压缩空气：经过干燥、净化处理的压缩空气压力：0.4～0.6 MPa

1.5 工程概况：

- 电解车间平均每天需要新阳极组、产生残极组分别约为170组(双阳极组)。

1.6工作制度：

设备本阶段每天运转2班，每班工作时间8小时，净工作时间6.5小时，每周1班维护时间。

1.7环境、安全保护

投标方提供的产品必须符合《中华人民共和国环境保护法》及其它相关环保法律、法规、标准等规定的要求。

噪声控制标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-199011

生产车间和作业场所：＜85dB(A)

计算机室（正常工作状态）：＜70dB(A)

车间所属办公室、试验室（室内背景噪声级）：＜70dB(A)

主控制室、集中控制室、操作室（室内背景噪声级）＜60dB(A)

安全防护

设备相关电源均应配有可靠的安全装置及必要的安全保护措施。

符合中华人民共和国的有关法律法规要求。

1.8厂房条件

各设备是在有碳素粉尘和电解质粉尘的环境中工作。

车间温度：                            ≥5℃

车间粉尘浓度：                       10mg／Nm3

工作环境噪音:                         85dB(A)

第2节：主要技术参数

阳极导杆高度：							2218±150 mm

阳极导杆截面尺寸：						180×200mm

阳极钢爪数：								6个/组

磷铁环尺寸：

外径										Ø260/Ø206 mm

内径										Ø180 mm

高度										115 mm

磷铁环重量：								13.83 kg/个

磷铁环温度：								<60 ℃

残极组规格：

正常残极尺寸：							1550×1330×(150～200) mm

正常残极组重量（不含电解质）：			～1090 kg（残极高度按170 mm考虑）

正常残极表面电解质高度：				～200 mm

（投标方需考虑残极表面电解质高度最大为340 mm的情况）

正常残极组重量（含电解质）：			～1700 kg（残极高度按170mm考虑，电解质高度按200mm考虑）

残极组温度：								50～80 ℃

第3节：设备用途、功能描述及设备在线产能基本要求

本订货条件包含：残极抛丸机、残极压脱机、磷铁环压脱机、磷铁环清理滚筒、鄂式破碎机以及输送皮带设备的用途、功能功能描述等基本要求。

3.1残极抛丸机

- 3.1.1残极抛丸机用途

残极组在清理表面电解质后，挂到悬链上，运至残极抛丸工位，由残极抛丸机自动对残极表面残余的电解质和软残极进行抛丸清理，使返回阳极炭块掺配用的残极尽量不含有钠元素和粉尘。

本设备应能完成以下所提出基本功能，但不限制可以完成更多功能。

- 残极表面(包括底面)的抛丸清理工作，残极表面被清理厚度约2～3mm；

- 残极上表面残余钢丸的清理；

- 输送过程中残极的定位停止；

- 清理过程中残极的旋转；

- 残极在抛丸清理后残极表面应露出黑色碳素颜色；

- 大颗粒(收尘系统未带走)非金属物料、金属氧化物、钢丸的分离，分离后物料的回收和抛弃；

- 清理过程中钢丸不允许外泄出抛丸机封闭结构；

- 采用推车机推进，推车机随设备提供；

- 完成抛丸站内各设备之间的连锁控制及过程控制，并考虑与上下游工序之间的相互连锁控制；

- 具备完整的设备运行状态监控及事故报警功能，如：工艺设备的运行状态、控制系统的运行状态、各种测量参数的显示及越限报警功能。并保证以上状态及参数通过网络传送至用户上位监控机进行集中监控、同时能接受用户上位机下达的执行指令和设定参数

- 具备工艺流程显示及工艺过程监视功能；

- 具备各种测量参数的实时显示和趋势曲线功能；

- 具备设备故障及控制系统故障的报警及记录功能；

- 具备连锁启动/停止及紧急停车功能；

- 具有集中控制和现场控制两种操作模式；

- 具备各种调节参数的设定功能；

- 具备界定各种操作权限的功能；

以上功能在设备供货时应全部提供，并且运行机构必须可以自动完成全部动作。

- 导杆进站方向为阳极组长度方向与悬链运行方向平行。

3.1.2抛丸机数量和产能

设备数量：									1套（三室）

每套设备在线产能：						30组/小时

3.2残极压脱机

3.2.1残极压脱机用途

对悬链上输送的残极导杆组进行剥离，使残极与导杆分离，并将剥离下来的残极送往残极处理工段进行破碎，正常残极组高度150～200 mm，高残极组高度300～620 mm。

本设备应能完成以下所提出基本功能，但不限制可以完成更多功能。

- 具有阳极导杆的定位、夹持功能；

- 具有阳极导杆组上残极的剥离、破碎功能；

- 正常压脱后的残极粒度<400mm × 330mm × 200mm(高残极可能会大半块脱落)；

- 具备完整的设备运行状态监控及事故报警功能，如：工艺设备的运行状态、控制系统的运行状态、各种测量参数的显示及越限报警功能。并保证以上状态及参数通过网络传送至用户上位监控机进行集中监控、同时能接受用户上位机下达的执行指令和设定参数；

- 具备工艺流程显示及工艺过程监视功能；

- 具备各种测量参数的实时显示和趋势曲线功能；

- 具备设备故障及控制系统故障的报警及记录功能；

- 具备连锁启动/停止及紧急停车功能；

- 具有集中控制和现场控制两种操作模式；

- 具备各种调节参数的设定功能；

- 具备界定各种操作权限的功能；

以上功能在设备供货时应全部提供，并且运行机构必须可以自动完成全部动作。

- 设备的液压站的布置应考虑检修方便；

- 导杆进站方式为阳极组长度方向与悬链运行方向平行。

3.2.2残极压脱机数量和产能

设备数量：									1套

每套设备在线产能：						30组/小时

3.3磷铁环压脱机

3.3.1磷铁环压脱机用途

对悬链上输送的导杆组上的磷铁环进行剥离，使磷铁环与导杆分离，并将剥离下来的磷铁环送往滚筒进行清理。

本设备应能完成以下所提出基本功能，但不限制可以完成更多功能。

- 具有阳极导杆组单排钢爪上附着的磷铁的剥离、破碎功能；

- 阳极导杆定位、夹持；

- 压脱后的铁环至少为2部分；

- 具备完整的设备运行状态监控及事故报警功能，如：工艺设备的运行状态、控制系统的运行状态、各种测量参数的显示及越限报警功能。并保证以上状态及参数通过网络传送至用户上位监控机进行集中监控、同时能接受用户上位机下达的执行指令和设定参数；

- 具备工艺流程显示及工艺过程监视功能；

- 具备各种测量参数的实时显示和趋势曲线功能；

- 具备设备故障及控制系统故障的报警及记录功能；

- 具备连锁启动/停止及紧急停车功能；

- 具有集中控制和现场控制两种操作模式；

- 具备各种调节参数的设定功能；

- 具备界定各种操作权限的功能；

以上功能在设备供货时应全部提供，并且运行机构必须可以自动完成全部动作。

- 设备液压站的布置应考虑检修方便；

- 导杆进站方向为钢爪组长度方向与悬链运行方向平行。

3.3.2磷铁环压脱机数量和产能

设备数量：									1套(另利旧1套由投标方移位)

每套设备在线产能：						45组/小时

3.4磷铁环清理滚筒

3.4.1磷铁环清理滚筒用途

磷铁环经铁环压脱机压脱后的碎铁环块，由大倾角皮带机输送进入磷铁环清理滚筒，铁环在磷铁环清理滚筒内相互之间不断碰撞、摩擦，使铁环表面附着的杂质脱落，返回中频炉熔化后使用。

本设备应能完成以下所提出基本功能，但不限制可以完成更多功能。

- 滚筒的连续性入料及出料；

- 由钢爪上剥离下来的磷铁的清理，清理后露出金属光泽；

- 清理过程中磷铁不能泄露；

- 清理后的铁环均匀给料；

- 设备的密封装置，控制噪音＜85dB(A)、避免物料的飞扬；

以上功能在设备供货时应全部提供，并且运行机构必须可以自动完成全部动作。

3.4.2磷铁环清理滚筒数量和产能

- 设备数量：								1套

- 单套设备在线产能：					5t/小时

3.5 鄂式破碎机

残极压脱机将残极由导杆组压脱落入带式输送机，经带式输送机送至颚式破碎机进行初级破碎，每天处理残极质量约47t。

- 设备数量及工作制度：

颚式破碎机：1台套

车间的工作制度为：每天2班，每班8小时（净工作时间6.5小时）。

- 主要技术参数：

破碎机在线生产能力：				≥30t/h·套

破碎物质：							碳素残极

破碎物质堆密度：					～1.2t/m3

最大进料粒度：						400mm

出料粒度：							≤100mm

破碎机型号：						PE1050×750

- 请设备厂根据以上数据提供设备，并确保出料粒度≤100mm的占80%以上（下料方式为间断下料，每小时下料约30次，每次下料量约0.3t。注意间断下料对设备处理能力的影响）。

设备总重量及各磨损件的材质（由厂家提供详细列表）

- 其它要求

投标方应根据所提供的具体设备使用及性能特点，提供保证该设备稳定运行1年所必须的备品备件，该设备日常维护及检修过程中所必须的专用工器具，安装及调试随机备件，安装及调试随机特殊工具。备品备件和专用工器具的价格卖方进行分项报价并包括在合同总价中。备品备件应保证与设备设计使用的材料、元器件和质量相同。

此设备振动较大，设备制造厂需要在设备底部与基础之间设置减震装置，随设备提供；

设备衬板带有齿牙，须采用耐磨、耐冲击材料；

●电机防护等级      IP  54

●电机绝缘等级      F

3.6 B=1400 带式输送机

残极压脱机清理下来的残极料块，由带式输送机送至颚式破碎机，进行残极初级破碎，破碎后残极进入后续破碎掺配工段。

- 设备数量：			1套

- 输送物料			残极料块（颗粒<400 mm×330 mm×200 mm）

- 输送机规格：		TD 75带式输送机

- 输送机宽度：		1400mm

- 输送机长度			～47000mm(水平投影长度)

- 输送速度：			～0.5m/s

- 设备可开动率：	≥95%

- 输送机倾斜角：	16°

- 体积密度：			1.56t/m3，冲击载荷2.5t/m3

- 堆积角度：			≈37°

- 输送能力：			平均输送量10t/h，峰值输送量45t/h

- 残极最高温度：	～60℃

- 启动：				要考虑带料启动的情况

- 托辊：				上托辊间隔≤1500mm，

- 托辊：				入射角35°

- 头轮直径：			1000mm

- 尾轮直径：			800mm

- 张紧方式：			螺旋拉紧

- 皮带爬坡转弯处设压带轮，两侧压带轮中间无连接轴，防止影响残极输送；

- 皮带抗拉体（芯层）材质：NN-200，至少6层；皮带总厚度不小于18mm，覆盖胶层有耐磨层；

- 驱动系统：	由投标方投标时给出（电机、减速机或驱动辊筒功率等）

根据最新实施的国家标准“爆炸危险环境电力装置设计规范”（标准号GB 50058-2014，下称‘标准’）规定，残极处理间及残极输送皮带坑均应属于“22区”（详见标准中4.2.2规定：“22区应为在正常运行时，空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域，即使出现，持续时间也是短暂的。”）等级爆炸危险区域。因此，应按标准中“5.2.2-1”配置“Da、Db或Dc”级别的残极输送皮带电气设备。采用防爆电机及防爆安装措施。

- 带式输送机受料处需要安装长度约8m防冲击装置（缓冲床），设备要求安装导料槽密封罩进行全程密封，导料槽采用钢板厚度不得低于10mm，导料槽下端折弯角度平行于皮带，并且密封胶板安装后应与皮带贴压；每两节导料槽间钢板间隙不得超过2mm。

- 输送机沿程设紧急停车拉绳开关和防跑偏托辊，辊筒等转动部位必须设置安全防护罩。设备机旁需设启动、停止及检修开关控制箱。设备满足《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）相关要求。

- 头部漏斗法兰(配对)及连接件由带式输送机投标商提供。

- 设备基础连接件属于带式输送机投标商的供货范围。

3.7 B=800 大倾角带式输送机

磷铁环压脱机清理下来的磷铁环，由大倾角带式输送机送至磷铁环清理滚筒，进入清理工序。

- 设备数量：			1套

- 输送物料：			磷铁环（最大颗粒：￠260/￠206，高115mm，

- 输送机规格：		DDJII大倾角挡边带式输送机

- 输送机宽度：		800mm

- 有效宽度：			420mm

- 输送机长度：		~27000mm(水平投影长度)

- 输送速度：			0.5m/s

- 设备可开动率：	≥95%

- 输送机倾斜角：	～37°

- 体积密度：			7.8t/m3，单个磷铁环最大重量约14kg

- 堆积角度：			35°～40°

- 输送能力：			平均输送量2.5t/h，峰值输送量5t/h

- 磷铁环最高温度：	60℃（皮带为耐高温150°c）

- 托辊：				上托辊间隔<1500mm，

- 张紧方式：			螺旋拉紧

- 挡边高：			200mm

- 头轮直径：			500mm

- 尾轮直径：			500mm

- 压带轮直径：		投标商考虑

转弯处压带轮轴与平皮带间净空大于250mm

- 横隔板净空：   300mm

- 横隔板形式：   TC形式

横隔板的角度需考虑在皮带爬坡时能够阻挡料回落。

- 输送机受料处需要安装长度约1.5m防冲击装置（缓冲床），设备要求安装导料槽进行全程密封。

- 输送机沿程设紧急停车拉绳开关和防跑偏托辊，辊筒等转动部位必须设置安全防护罩。每个单体设备机旁需设启动、停止及检修开关控制箱。设备满足《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）有关要求。

- 头部漏斗法兰(配对)及连接件由输送机投标商提供。

- 设备基础连接件属于输送机投标商的供货范围。

第4节：设备组成和设备接口

4.1设备组成和接口（机械部分）

4.1.1残极抛丸机组成和接口（机械部分）

按招标方要求提供机械部分齐全的残极抛丸机1套（三室），每套包括但不限于：

- 进出清理站电动门；

- 电动推车机

- 用于设备本体检修的维护平台、楼梯和围栏；

- 带有可更换内衬的抛丸仓和抛射装置；

- 残极表面吹扫装置；

- 导杆夹持、密封装置；

- 导杆组旋转装置；

- 防止钢丸泄露装置；

- 钢丸及废料收集、分离、回收、循环系统；

- 收尘设施；

- 抛丸仓内壁为可更换的锰钢衬板，衬板与外壳间设有隔音材料；

- 设备安装所需要的地脚螺栓及其它构件。

- 机械接口：

招标方将提供该区域内悬链输送线路，接口为悬链钟罩。设备接口为推车机夹紧装置，推车机由投标方供货。

4.1.2残极压脱机组成和接口（机械部分）

按招标方要求提供机械部分齐全的残极压脱机1套，每套包括但不限于：

- 主框架；

- 液压缸组件、刀具；

- 下料溜槽；

- 残极组夹紧装置；

- 收尘设施；

- 设备安装所需要的地脚螺栓及其它构件。

- 机械接口：

招标方将提供带式输送机，接口为带式输送机导料槽，设备的下料溜槽由投标方提供；招标方将提供该区域内悬链输送线路，接口为悬链钟罩。

4.1.3磷铁环压脱机组成和接口（机械部分）

按招标方要求提供机械部分齐全的磷铁环压脱机1套，每套包括但不限于：

- 主框架；

- 下料溜槽；

- 液压缸组件、刀具；

- 导杆组夹紧装置；

- 收尘设施；

- 设备安装所需要的地脚螺栓及其它构件。

- 机械接口：

招标方将提供大倾角带式输送机，接口为大倾角带式输送机导料槽，设备的下料溜槽由投标方提供；招标方将提供该区域内悬链输送线路，接口为悬链钟罩。

4.1.4磷铁环清理滚筒组成和接口（机械部分）

- 主框架；

- 滚筒进料装置(含三通阀及分料溜槽)；

- 滚筒筒体及驱动、传动机构；

- 收尘设施及下料溜槽；

- 筒体内衬衬板及固定材料；

- 设备自带密封房；

- 设备自带滚筒支撑平台及斜步梯；

- 设备支撑平台安装所需要的地脚螺栓及其它构件；

- 机械接口：

招标方将提供该区域内大倾角带式输送机，接口为输送机出料口。

投标方提供的设备必须是全新的,质量是投标方最佳产品,适用于安全稳定可靠长期操作。

投标方对提供设备的产品质量、消耗指标、生产能力、设备性能完全负责。输送机所有的设计应考虑到当地的气候条件。输送机的设计应能处理在所指定的物料产能和物料的最大尺寸。输送机应规定承受的最大物料温度。

4.1.5 皮带输送机供货范围和接口（机械部分）

- 本订货技术条件提到的B=1400带式输送机、B=800大倾角带式输送机完整的整机各1套，共2台套整机。

- 输送设备润滑点需装有自动润滑系统。投标方提供包括试车及首次运行所需润滑油（包括给出润滑油、配方或牌号）。润滑点应防止震动和粉尘，分组在一个集中的位置方便维修人员维护。

- 所有单体设备的导料槽、缓冲床、收尘口法兰（套）、联接标准件。

电气及控制部分

输送设备现场控制柜、连接电缆等（含实现整机运转的所有器件）。

投标方提供的各输送设备的控制系统须满足如下功能:

- 输送机与上下游设备的联锁控制及过程控制

- 设备故障及控制系统故障的报警

- 输送机系统的联锁起动／停止功能及紧急停车功能

（1）所有输送设备电气控制要求

机旁操作控制盘应具有“就地/集中/检修”方式的选择功能。

现场机旁控制台应设紧急停车按钮。

电气设备

（2）配电系统

所有配电柜颜色待定

配电系统描述由供货商提供

（3）额定电压

工作电压			380 V AC, 50 Hz, 3相

控制电压			220 V AC, 50 Hz

（4）防护及绝缘等级

电机防护等级	 IP54

电机绝缘等级 	 F

配电柜防护等级	 IP54

（5）电缆选型及敷设

投标方应提供整个装置内部的动力电缆和控制电缆。

固定敷设的电缆须穿钢管保护或沿电缆托架敷设。

固定敷设的电缆寿命不低于10年，移动电缆的寿命不低于5年。

系统安全性。

合适的信号电缆芯数备用。

可靠的接线端子。

安全措施总体描述。

接口和界区

机械接口：本次订货所有输送设备全程使用导料槽进行封闭，头部全封闭并配有收尘口。收尘口设计为法兰，收尘口法兰（成对）、联接螺栓由投标方供货，投标方提供所供设备的收尘口位置、大小、连接方式及收尘所需风量，并与原收尘总管对接。

- 电气部分：电气接口投标方负责提供完整的成套配电及控制系统，投标方应提供成套供货的所有设备及电气箱柜间的电力电缆、控制电缆，并负责电缆的敷设，招标方仅需将电源接至投标方指定的成套配电柜即可，设备的控制系统应预留必要的控制对外硬接线接口。本地柜防护等级为IP65或更高。

- 控制接口：招标方提供设备与外界通讯接口。设备自带整套控制系统，并且留有并提供独立的以太网ETHERNET/IP通讯接口与控制室内的控制系统进行通讯。本地柜防护等级为IP65或更高。

4.2设备组成（液压部分、气动部分、电气及控制部分和其他部分）

每套设备液压及电控系统包括但不限于：

- 带本地控制箱的液压动力单元；

- 从启动器到本地管道分配器的液压接管

- 从液压站到设备现场安装所需的液压管和配件

- 带本地控制柜、触摸屏人机界面和感应器的PLC全自动控制系统。

4.2.1设备组成（液压部分）

招标方所提供设备如果需要液压系统完成生产工作，则必须具有能够完全满足生产需要的整套液压系统，系统必须含有：

- 油箱

- 油箱漏油槽

- 就地控制面板

- 液压泵自动停止装置

- 可视油位、压力和温度指示器

- 带有真空压力释放阀的油箱呼吸器带过滤器

- 冷却/加热系统及过滤器

- 排放阀、安全阀和仪表测试设施

- 电磁控制阀和分配器及液压泵驱动电机

液压系统与机械部分连接管路、设备内部液压管路及管路连接件由招标方随设备配套供货，液压站及机械部分用水管路及管路连接件由投标方随设备配套供货：

供货范围应包括首次润滑油、液压油（包括给出润滑油、液压油配方或牌号）

4.2.2设备组成（气动部分）

招标方所提供设备如果需要气动系统完成生产工作，则必须具有能够完全满足生产需要的整套气动系统，系统必须含有：

- 气缸

- 管路控制阀

- 设备内部气动管路及管路连接件由招标方随设备配套供货

4.2.3设备组成（电气及控制部分）

- 装置内的所有配电柜

- 装置内的所有控制柜

- 装置内的所有变频调速驱动装置

- 装置内的所有操作监视设备

- 装置内的所有端子接线箱

- 装置内的所有现场仪表、执行装置

- 装置内的完整的控制系统（包括硬件和软件）

- 成套供货的设备及电气箱柜间的所有电气设备间的连接电缆（动力电缆、控制电缆）及安装附件

4.2.4设备组成（其他部分）

备件和专用工具：

- 投标方应按照合同附表的要求提供正常运行所需备件

- 安装及调试随机备件

- 安装及调试随机特殊工具

4.3设备接口（电气接口、控制接口、通风除尘接口、压缩空气接口）

包含但不限于以下接口：

4.3.1电气接口

电气接口：

投标方负责提供完整的成套配电及控制系统，投标方应提供成套供货的所有设备及电气箱柜间的电力电缆、控制电缆，并负责电缆的敷设，招标方仅需将电源接至投标方指定的成套配电柜即可，设备的控制系统应预留必要的控制对外硬接线接口。

设备PLC柜、MCC柜等电控柜均放置于车间控制室（由业主确定），电源由业主接至MCC柜，设备内部接线由投标方随设备提供控制接口：投标方提供设备与外界通讯接口。设备自带整套控制系统，并且留有独立的以太网网络接口与控制室内的控制系统进行通讯。

通风除尘接口：接口为设备收尘罩（投标方负责），并同时提供收尘口位置、大小、连接方式及收尘量并负责与现有的除尘器总管连接。

压缩空气接口：招标方负责将车间压缩空气管路接至设备用气点50米内，与设备用气点连接由投标方负责施工。

给排水接口：接口为设备进出水管软管接头（带管夹）。

第5节：电气及控制系统技术要求

5.1电气及控制系统技术要求

电气及控制系统要求按控制设备、控制软件、检测设备、执行设备、电源和电气设备分项报价，投标书电气及控制部分的技术应当按以下内容分项描述。

5.1.1控制设备

投标方所选择的控制系统必须是该设备投标方的成熟产品，有3到5年的市场推广历史，并需得到招标方的认可。禁止选用已停止生产或正在退出市场销售的产品，同时不建议选用刚进入市场尚未得到大量使用的最新产品。

本工程要求选用AB公司的5000系列及以上系列的PLC产品，控制系统留有独立的以太网网络接口，使成套提供的控制系统能够与阳极组装车间内的所有控制系统构成以太网网络。所有操作连锁通过硬接线方式。软件页面要求汉化。

控制系统须具备操作、安全保护、故障诊断、数据记录等功能。

5.1.1.1控制方案

- 详细的控制方案概述与控制技术指标；

- 详细的控制系统图，包括现场设备层、中间通讯层、控制层(含人机交互设备)操作运行方式描述；

5.1.1.2 I／O设备

- 适当的I／O模块，满足现场仪表与执行装置的连接要求；

- 冗余点数10％～l 5％；

- I／O点列表；

5.1.1.3通讯

- 留有独立的网络接口和上级网通讯：

- 通讯没备型号、参数列表；

5.1.1.4控制器

- 带有足够内存的控制器；

- 内存有一定的备用空间以便进行扩展；

- 后备电池；

- 控制器型号、参数列表；

5.1.1.5机架

- 根据需要选择具有足够模块槽数的机架：

- 结合I／O冗余点数，留有一定的备用空间以备扩展

- 空槽加盲板(填充盖板)：

5.1.1.6电源

- 足够功率的电源；

- 电源型号参数列表；

5.1.1.7工程师完成维护必须的硬件

5.1.1.8人机界面操作设备

- 10英寸彩色液晶触摸屏完成就地操作(特指包括操作员面板的操作屏、台)；

- 必须的机旁操作(用于现场检修、事故急停操作)；

- 人机界面文字采用中文/英文切换；

- 触摸屏(工控机)功能描述；

- 触摸屏(工控机)设备列表；

5.1.1.9系统软件

●操作系统；

- 完成控制任务所必须的控制算法；

- 建立人机界面所必须的软件与数据库；

- 工程师完成组态必须的支持软件；

- 相关智能仪表与执行装置软件；

- 系统软件列表；

- 所有系统软件采用中文版本，无中文版本的采用英文版本。

5.1.1.10应用软件

- 详细的应用软件功能说明；

- 应用软件原理框图；

- 所有应用软件采用中文版本。

5.1.1.11现场检测仪表与执行装置

- 投标方所提供的现场检测仪表与执行装置

- 必须在同样的工业场合有良好的使用经验，必须是该设备投标方的成熟产品，有3到5年的市场推广历史，禁止选用已停止生产或正在退出市场销售的产品，不得选用刚进入市场尚未得到大量使用的最新产品。

- 建议选用智能仪表与执行装置。

- 所选用检测仪表的测量对象与测量精度描述；

- 所选用执行装置控制对象与控制精度描述；

- 所选用检测仪表与控制系统之间通讯方式描述；

- 所选用执行装置与控制系统之间通讯方式描述；

- 所选用检测仪表安装环境与防护等级描述；

- 所选用执行装置安装环境与防护等级描述。

- 工程师完成仪表维护必须的硬件；

- 工程师完成执行装置维护所必须的硬件；

- 全部检测仪表清单；

- 全部执行装置清单。

5.1.2电气设备

- 投标方所选择的配电系统必须是该设备投标方的成熟产品，有3到5年的市场推广历史，并需得到招标方的认可。禁止选用已停止生产或正在退出市场销售的产品，同时不建议选用刚进入市场尚未得到大量使用的最新产品。

- 用电设备资料及投标方列表(电机台数、额定容量、额定电流、起动电流倍数等)；

- 配电设备资料及投标方列表，机柜规格统一为2200×800（宽度可调）×600（深），颜色RAL7035，(配电柜外形尺寸、整体结构、断路器、接触器、过载继电器等)；

- 需调速的电机要求采用施耐德品牌的变频调速器进行调速控制，具体规格由投标方根据其设计要求确定；

- 配电系统描述、防护及绝缘等级：

- 电机防护等级      IP  54

- 电机绝缘等级      F

- 配电柜防护等级    IP  65

5.1.3系统安全性

- 根据安装运行环境，配电设备、现场仪表及执行装置选用合适的防护等级与防爆等级；

- 现场仪表与控制系统之间要采取可靠的隔离措施；

- 合适的减震措施；

- 合适的信号电缆芯数备用；

- 可靠的接线端子；

- 柜体内通风、照明布置；

- 安全措施总体描述；

5.1.4系统电源

- 配电设备的电源电压等级与电源分配；

- 仪表与执行装置的电源电压等级与电源分配；

- 计算机系统(PLC)的电源电压等级与电源分配；

- 输入输出信号的电源电压等级与电源分配；

- 电源系统描述。

5.1.5环境要求

- 配电及控制系统对使用环境要求的详细描述；

- 温度、湿度、粉尘、静电、磁场、接地电阻等环境参数描述；

- 其他特殊要求。

5.1.6控制系统总体统一性

从以下几个方面出发，招标方有可能会对部分控制系统、检测仪表、执行装置、电气设备特别指定生产厂家和型号。

- 综合考虑工厂整体管控一体化：

- 减少人员培训次数与人数，

- 降低运行维护难度；

- 减少备品备件种类。

第6节：供货范围、设计分工和分项报价

说明：

- 以保证所提供设备的完整性为前提，投标方根据自己提供的设备技术性能、装备水平以及设计、制作、安装、调试等服务进行分项报价并填写设备分交表。

- 投标方需按设备总价及分项报价的依据，填写设备分交表中部分供货、安装、调试等内容，确保分交表的完整性。

- 投标方填写的设备分交表不仅限于以下内容，以确保设备设计、制造、安装、调试、生产运行等过程的完整性。

6.1机械设备分交表

B——招标方；      S——投标方；   S/B——投标方为主、招标方配合

| 序 号 | 设备及部件名称 | 数 量 | 基 本 数 据 | 基本设计 | 详细设计 | 供 货 | 安 装 | 调 试 | 安装指导 | 调试指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | S | S | S |  |  |  | S | S |
| 2 |  | 1 | - | - | - |  |  |  | - | - |
| 3 |  | 1 | S | S | S |  |  |  | S | S |
| 4 |  | 1 | S | S | S |  |  |  | S | S |
| 5 | 招标方认为需要的其它机械设备 | 1 | S | S | S |  |  |  | S | S |

6.2电气设备分交表

说明：

B——招标方；      S——投标方；  S/B——投标方为主、招标方配合；

| 序 号 | 设备及部件名称 | 数 量 | 基 本 数 据 | 基本设计 | 详细设计 | 供 货 | 安 装 | 调 试 | 安装指导 | 调试指导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 380V低压负荷中心 |  | S | B | B | B | B | B | - | B |
| 1.2 | 隔离变压器 |  | S | S | S | S |  |  | - | B |
| 1.3 | 马达控制中心(MCC) |  | S | S | S | S |  |  | S | S |
| 1.4 | 其它电源（如果有） |  | S | S | S | S |  |  | S | S |
| 2 | 电机（与机械设备成套） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 自动化系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | 硬件(PLC)全套组件 | 1 | S | S | S | S | S/B | S/B | S | S |
| 3.2 | 系统接口 | 1 | S | S | S | S | S/B | S/B | S | S |
| 3.3 | 系统控制软件 | 1 | S | S | S | S | S/B | S/B | S | S |
| 3.4 | 在线数据采集系统 | 1 | S | S | S | S | S/B | S/B | S | S |
| 3.5 | 操纵台、控制柜和现场操作箱 | - | S | S | S | S | S/B | S/B | S | S |
| 4 | 测量和控制装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 通风和空调系统 | 1 | S |  |  |  |  |  | - | - |
| 6 | 电缆及其附件 | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 6．1 | 特殊电缆（通讯和屏蔽电缆）及其插接件 | - | S | S | S | S |  |  | S | S |
| 6．2 | 成套供货的设备及电气箱柜间的电缆及其插接件 | - | S | S | S | S |  |  | - | - |
| 6．3 | 电缆支架、桥架、穿线管、固定件 | - | S | S | S | S |  |  | - | - |
| 7 | 接地系统 | - | S | S | S | S |  |  | S | S |

- 6.3招标设备设计分工和工程总分交

6.3.1总则

6.3.1.1合同设备的设计由投标方总负责，投标方对合同设备的完整性、统一性、可靠性、先进性负总责。

6.3.1.2投标方将对合作制造部分的可靠性和先进性负责。

6.3.1.3在投标方负总责的前提下，买卖双方将按工程总分交分别负责自己的设计。

6.3.1.4设计分为以下三个阶段：

第一阶段  基本数据：指提供合同设备及与其相关的工程设计、零部件选择等所需的数据和技术条件。

第二阶段  基本设计：指提供的合同设备及相关工程必需的基本数据、资料、标准、规范、外形图、配置图、原理图和其它需要的图纸。

第三阶段  详细设计：指投标方提供合同设备制造、装配、安装、调试、检验、运行、维修等必需的详细图纸、资料或数据。

6.3.2设计分工

6.3.2.1设计界区：由设备分交表确定，投标方对属于投标方和合作制造方供货的范围负责，包括合同设备之间的水、压缩空气、液压管道和电缆管线等。由招标方设计的内容需要投标方提供基本数据。

6.3.2.2土木工程设计：招标方负责，但投标方提供基本数据。

6.3.2.3照明设施：设备本体照明由投标方负责，其余由招标方负责，但投标方提供基本数据。

6.3.2.4通风和空调设施：设备本体的通风和空调由投标方负责，厂房、操作室的通风和空调设施由招标方负责，但投标方应提供基本数据。

6.3.2.5消防系统：投标方负责设备本体消防系统（如果有）的设计，厂房等公辅设施消防系统的设计由招标方负责。

6.3.2.6公辅管网：含合同设备所需的水、压缩空气、蒸汽的连接管网。由招标方设计并供应到TOP点，但投标方提供基本数据；TOP点至合同设备之间的管网属于投标方设计范围。TOP点和TOP点靠近合同设备侧如果有法兰等连接件，则连接件由投标方成对提供。

6.3.3买卖双方的设计责任

6.3.3.1投标方的责任：

对所提供技术资料的完整性、可靠性和正确性负责。

对基本设计和详细设计中描述的所有技术性能、技术参数和技术规格负责。

对所供技术资料的内容和交付时间负责。

6.3.3.2招标方的责任：

对所提供技术资料的完整性、可靠性和正确性负责。

对所提供的技术资料内容及交付时间负责。

6.3.4工程总分交表：

| 项 目 | 内 容 | 设 计 |  |  | 供 货 | 服 务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本 数据 | 基本 设计 | 详细设计 |  | 安装 | 安装监督 | 调 试 | 调试监督 | 培 训 |
| 公辅 设施 | 供水系统 | S/B | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 供气系统 | S/B | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 防火系统 | S/B | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 空调通风 | S/B | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 机械设备 | S/B | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 电气设备 | S/B | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 土木工程 | S/B | B | B | B | B | - | － | - | - |
| 操作室 | 电控设备 | S | S | S | S/B | B/S | S | S/B | S | S |
|  | 构件工程 | B/S | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 土木工程 | B/S | B | B | B | B | - | － | － | － |
|  | 通讯系统 | B/S | S | S | S/B | B/S | S | S/B | S | S |
| 供配电 | 电气设备 | B/S | B | B | B | B | - | B | - | - |
|  | 土木工程 | B/S | B | B | B | B | - | － | － | － |

6.4分项报价

6.4.1设备报价范围基于4.1、4.2和4.3投标方供货范围及服务。分交表中可能遗漏的部分均由投标方供货，投标时由投标方单独列出，投标方对招标设备的完整性负总责。

6.4.2分项报价表：由投标方按分交表4.1和4.2，逐项按部件列出数量、单价、总价、规格型号、生产厂商等。

6.4.3投标总价表

| 序号 | 项 目 名 称 | 数 量 | 价 格 （货币单位） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械设备价格（含分交表4.1中投标方供货范围的全部内容） |  |  |  |
| 2 | 电控系统价格（含分交表4.2中投标方供货范围的全部内容） |  |  |  |
| 3 | 备品备件、易损件、专用工具价格 |  |  |  |
| 4 | 技术服务费（日历日费用：元/日·人） |  |  |  |
| 5 | 技术资料费 |  |  |  |
| 6 | 技术培训费 |  |  |  |
| 7 | 安装调试费 |  |  |  |
| 8 | 运输费 |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |
| 10 | 其它费用 |  |  |  |
| 11 | CIF价 |  |  |  |
|  | 投标总价 |  |  |  |
| 12 | 投标方代表签名 |  |  |  |

6.4.4投标方需对上述报价进行详细文字说明。

第7节：性能测试和保证

7.1残极抛丸机考核条件与指标

考核条件

- 在考核期间，设备应在良好的和正常的状态下连续运行，设备性能测试应持续7天，每天8小时（1班）。

- 投标方应在标书中提供考核方法。

考核指标

- 自动清理残极表面(包含底掌)表层厚度2～3mm

- 设备密封仓无钢丸无泄漏

- 每套设备在线产能：30组阳极/小时

- 设备运转率：85%

7.2残极压脱机考核条件与指标

考核条件

- 在考核期间，设备应在良好的和正常的状态下连续运行，设备性能测试应持续7天，每天8小时（1班）。

- 投标方应在标书中提供考核方法。

考核指标

- 每套设备在线产能：30-组阳极/小时

- 正常残极块压脱后最大粒度应<400mm × 330mm × 200mm

- 设备运转率：85%

7.3磷铁环压脱机考核条件与指标

考核条件

- 在考核期间，设备应在良好的和正常的状态下连续运行，设备性能测试应持续7天，每天8小时（1班）。

- 投标方应在标书中提供考核方法。

考核指标

- 每套设备在线产能：30组阳极/小时

- 磷铁环压脱后钢爪表面清洁度≤1mm（在有负荷试车后对钢爪脱面测量）

- 磷铁环被剥离后至少为两部分

- 设备运转率：85%

7.4磷铁环清理滚筒考核条件与指标

考核条件

- 在考核期间，设备应在良好的和正常的状态下连续运行，设备性能测试应持续7天，每天8小时（1班）。

- 投标方应在标书中提供考核方法。

考核指标

- 单套设备在线产能：5t/小时

- 清理后的磷铁需露出金属光泽

- 设备运转率：85%

第8节：技术资料的交付

- 8.1招、投标双方相互提供的技术资料和图纸应全面、清晰且准确，以便满足合同设备设计、制造、安装、调试、操作与维修的要求。

- 8.2语言：招、投标双方提交的所有图纸和资料将采用中文简体或中英文对照版两种语言，如果有第三种语言的资料，则由双方中的提供方翻译成中文简体语言，并对其翻译的正确性负责。

- 8.3单位：采用ISO标准。

- 8.4提交方式：在当面提交或信件传递的同时，可使用传真或E-mail形式，所有文本资料一式五份，并提交五份以移动存储器为存储介质的电子版本。

- 8.5技术资料应用软件：文本资料采用微软Office2007版本编制；

图纸资料应以Auto CAD2004版本绘制；

PLC软件：已经安装的控制软件应以光盘形式提供五个备份，并可直接下载到PLC控制器；提供PLC系统软件。

8.6设备投标时提供的相关资料

| 序号 | 资料的内容 |
| --- | --- |
| 1 | 设备总图 |
| 2 | 主要部件零件图 |
| 3 | 设备的外形尺寸图 |
| 4 | 设备能耗量：包括用电负荷、用水量等 |
| 5 | 设备总重及主要部件重量 |
| 6 | 设备基础条件图（包括各种电路配置系统图） |
| 7 | 设备配置描述 |
| 8 | 设备技术性能、参数描述 |
| 9 | 主要部件装配示意图及结构描述 |
| 10 | 外购件明细表及投标方资料 |
| 11 | 零部件明细表 |
| 12 | 制造、安装质量控制措施 |
| 13 | 预组装、试验规范和程序 |
| 14 | 采用新技术新工艺的说明 |
| 15 | 设备配置的改进说明 |
| 16 | 设计、制造、安装、验收标准和规定 |
| 17 | 外购主要部件的投标方资料 |
| 18 | 质量、工期、使用寿命、技术服务的承诺 |
| 19 | 近几年本行业业绩 |
| 20 | 易损件明细表，应注明图号、名称、规格、数量、重量、使用周期、所属部件等。 |
| 21 | 试运转期间的备品备件明细表 |
| 22 | 专用工具清单 |
| 23 | 制造、安装、调试、交工验收施工方案及网络图 |

8.7除招标文件中规定的技术说明外，招标方将提供下表中规定的资料。

招标方提供的技术资料和交付时间

说明：没有注明交付时间的资料，其具体交付时间在设计联络时确定。

| 序号 | 资料的名称和内容 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力系统的相关参数 |  |
| 2 | 中国公路对货运物资高度与重量的限制 | 第一次设计联络 |
| 3 | 分交表中规定由招标方供货设备基本参数 |  |
| 4 | 招标方供货设备详细资料 |  |
| 5 | 管网装配件的标准与尺寸等资料 |  |
| 6 | 车间内起重机的配置 |  |
| 7 | 安装合同设备的厂房总体布置图、平面图、立面详图 | 第一次设计联络 |
| 8 | 设备基础图 |  |

8.8除合同文件中规定的技术资料外，投标方将提供下表中规定的资料，包括但不限于以下内容：

投标方提供的技术资料和交付时间

说明：没有注明交付时间的资料，其具体交付时间在设计联络时确定。

| 序号 | 交付内容 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备的基础图，包括电缆、管道地沟，设备基础所承受的静态和动态负荷位置，预埋件制作及安装要求。 |  |
| 2 | 噪音及粉尘受其它影响的大致面积。 | 第一次设计联络 |
| 3 | 设备及其辅助系统的初步总体布置图（主要技术参数，布置图、平面和立面详图） | 第一次设计联络 |
| 4 | 设备及其辅助系统的最终总体布置图（主要技术参数，布置图、平面和立面详图） | 第二次设计联络 |
| 5 | 设备总图、装配图、主要零部件图、备件、易损件图及最大件的尺寸与重量 | 第二次设计联络 |
| 6 | 合同设备的环境要求（包括温度、湿度、通风、照明、防尘、防火、防爆和抗震） | 第一次设计联络 |
| 7 | 过程控制系统的网络图和功能描述 | 第一次设计联络 |
| 8 | 电气设备的相关信息： A. 对电气设备每一项目进行说明：包括电压、电流、功率、转速、直流和交流等 B. 检测和控制原理及精度保证 C. 电气设备清单 | 第二次设计联络 |
| 9 | 控制柜室、变压器室和操作台的基础图和布置图。 | 第二次设计联络 |
| 10 | 电气系统原理图： A. 供电接线图； B. 设备控制框图、配置图和原理图； | 第二次设计联络 |
| 11 | 每个电气模块(含自动化设备和仪器仪表)说明的硬件手册、用户手册及调试和应用软件 | 设备交货前四周 |
| 12 | 电气接线图： A. 主电缆走向图（包括电缆桥架的层数、宽度、标高）和电缆表 B. 电缆型号清单和电缆采购的技术资料 C. 端子接线图 | 第二次设计联络 |
| 13 | 与合同设备相关的标准件和采购件的说明书 | 设备交货前4周 |
| 14 | 设备包装数量、重量、尺寸 | 设备交货前4周 |
| 15 | 设备装箱单 | 设备交货时 |
| 16 | 设备安装指导手册、调试指导手册、设备操作维护手册 | 设备交货前4周 |
| 17 | 验收试车大纲与调试工具 | 设备交货前4周 |
| 18 | 设备动力消耗参数（电、冷却水）总消耗量，如：单位时间最大耗量、单位时间平均耗量、单位产品平均耗量等。 | 第一次设计联络 |
| 19 | 各污染物的有关参数，如：距噪声源1m的等效声级Leq［dB（A）］、废气中污染物的浓度、列出安全和工业卫生的有害作业场所和设备、劳动安全卫生采取的措施等。 | 第一次设计联络 |
| 20 | 全套竣工图，含平面布置图；投标方认为有必要提供的其它有关文件。 |  |

- 第9节：双方技术人员的派遣、培训范围、

- 服务范围和待遇条件

- 9.1投标方人员的派遣

- 9.1.1投标方设计联络人员的派遣

设计联络会议共两次，时间和地点由业主确定。

- 9.1.2投标方现场技术人员的派遣：

9.1.2.1为便于合同设备的顺利建设，投标方应根据项目进度情况向招标方工厂派遣技术熟练、身体健康、并调试过同类设备的技术人员，前往招标方现场进行安装或安装指导、调试或调试指导（含试车和检验）等技术服务。

9.1.2.2投标时由投标方提出不同阶段派往现场技术人员的人数、专业、资格和每个阶段的预计工作时间。

9.1.2.3由投标方提出现场技术人员派遣的总数（单位：人.日），见表9-1

表9-1：投标方人员派遣总数一览表

| 在招标方现场 的安装技术指导 | 设备调试和调试技术指导 （含试车和验收） |
| --- | --- |
| 人·日 | 人·日 |

9.1.3投标时由投标方提出投标方派遣人员的工资标准【（货币种类）元/人·天】。

9.1.4投标方现场技术人员的任务和责任

9.1.4.1投标方任命一名技术人员为在合同工厂现场的总代表。投标方的总代表提供合同职责范围内的总的技术服务，并与招标方代表全力合作来解决与合同有关的技术问题。

9.1.4.2投标方的现场技术人员应严格按照本合同规定的条件和条款，严格履行和完成合同设备的安装、调试、空负荷及带负荷试车、验收试车、生产操作和维护等技术服务的任务和责任。

9.1.4.3投标方的现场技术人员应详细解释与本合同设备范围相关的技术资料、图纸、工艺流程、操作手册、维修手册、设备性能与功能、试车方式、故障分析和相关的预防措施等，并回答和解决技术问题。

9.1.4.4投标方的现场技术人员应向招标方的技术人员提供在本合同范围内的全面而正确的技术服务和必要的示范。投标方技术人员应指导招标方技术人员进行合同设备的优化工作（精细调整），并向招标方技术人员详细地解释调试计划。投标方现场技术人员必须在招标方技术人员在场情况下进行优化工作，优化后的相关技术数据（如调整数据，设定值等）应详细记录并交付招标方现场总代表。格式将由双方代表在适当的时间确定。

9.2招标方人员的派遣

9.2.1设计联络会议：招标方派人赴投标方所在地参加第二次设计联络会议，会前由投标方发出邀请函，人数、时间和待遇条件见表9-2；

9.2.2技术培训：合同生效后的适当时间，投标方为招标方在投标方制造现场或投标方提供的设备使用工厂进行技术培训，事先由投标方发出邀请函，人数、时间和待遇条件见表9-2；

9.2.3发货前验收：设备发运前适当时间（双方协商决定），由投标方发出邀请函，招标方派人前往投标方制造工厂进行发货前验收；参加验收的招标方人员的人数、时间和待遇条件见表9-2；

9.2.4对于招标方派遣的每批人员，投标方应提供不少于两家的同类工厂现场参观学习。

9.2.5招标方人员在投标方国家逗留期间，投标方应采取必要的措施，以保障招标方人员的人身安全

表9-2  招标方人员派遣计划一览表

| 任务 | 人数 | 时间 | 投标方提供的服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计联络会议 |  |  | 投标方提供食宿、在投标方所在地的交通、办公设施、固定安装的通讯工具和国际往返机票。 |
| 招标方人员培训 |  |  |  |
| 设备发货前验收 |  |  |  |

说明：上表中的全部费用单独列入“分项报价表”的“技术培训费”中。

9.3 下列情况下，招标方将不支付投标方派遣人员的费用：

9.3.1到招标方工厂（或招标方指定地点）参加设计联络会议的投标方人员。

9.3.2到招标方工厂和设计单位从事商务协调的投标方人员。

9.3.3由于投标方提供的设备或技术原因，导致投标方派遣人员超过表9-1中规定的总的“人·日”所发生的费用。

9.3.4 如果投标方派遣人员完成技术指导和服务的时间没有达到表9-1规定的时间，则按实际发生的日期结算。

9.4下列情况下，招标方将按照合同确定的“人·日”费用，继续向投标方支付人员派遣费用：

9.4.1由于招标方现场不能满足安装调试要求而造成的延长。

9.4.2由于招标方提供的设备无法满足性能要求造成的延长。

9.5投标方派遣人员在中国的待遇：

投标方派遣人员的费用已包含在合同总价中。招标方将为在工作现场的投标方人员提供医疗和劳动保护用品的协助，但费用由投标方自理。

9.6投标方派遣人员工作天数的确定：

以投标方人员到达工作现场的当日开始计算，到离开现场的当日结束，扣除中间的休息天数；投标方人员总的工作天数以双方现场代表共同确认的记录为准。

9.7投标方派遣人员的更换：

投标方派遣到现场从事指导和服务的技术人员，由于健康、技术水平等个人原因无法完成双方约定的属于投标方的工作任务，招标方有权提出更换人员，投标方不应拒绝，由此发生的费用由投标方承担。

9.8现场技术培训

9.8.1培训地点：本工程所在地或投标方安排的培训地点；

9.8.2培训方式：理论与实践相结合；

9.8.3 培训内容：包括生产工艺、机械、电气以及所供设备的结构原理、电控原理、操作、维护检修及故障排除等。

9.8.4 培训必须由投标方有专业资格的技术人员进行，培训必须有专门的教案计划，具体参加培训的人数、专业和时间由双方另协商。

9.8.5 通过技术培训，应使招标方人员能够掌握有关操作和维修能力，较熟练地调整工艺，及时处理各种故障。

9.8.6 投标方技术人员应对技术文件、图纸、工艺流程图、操作手册、设备性能、分析方法和注意事项等进行详细的讲解，并回答和解决招标方提出有关合同方面的技术问题。

9.8.7 投标方人员在现场培训中，如有解答不了或解释不清招标方人员提出的相关所供设备方面的问题的，次日必须以书面形式答复招标方，在操作及检修等方面的疑难问题，投标方有义务到现场给予指导解决。

9.8.8投标方提供的合同设备如发生由于设计、制造、安装调试等问题而出现的故障，招标方无法处理的，投标方在24小时内作出响应,72小时内派出技术人员到达现场，解决和处理。由此发生的一切费用均应由投标方负担。

9.8.9交工验收投入试运行后，投标方应派人到现场进行服务，随时解决出现的各种问题。这是投标方的责任和义务，但不能视作投标方承担的质量和售后服务责任和义务的解除。招标方应对投标方的技术人员提供方便。投标方施工队伍的主要技术人员未经招标方同意，不得随意变更和离开，以保证安装调试质量。招标方有权提出更换技术人员的要求。

9.8.10投标方对招标方人员的现场技术培训，在设备安装和调试的同时进行，培训合格的标准是：在投标方技术人员的安全监控下，由招标方人员独立操作，生产出符合质量保证值的产品。

9.8.11招标方将不会专门向投标方支付用于现场技术培训的费用。

第10节：设备的安装、调试、试车及验收

10.1安装调试

●投标方应免费提供技术，所提供的技术应保证在投标方的指导下，生产出符合质量保证值的产品。

●投标方有责任审查招标方的基础设计图，并在设备安装前验收设备基础和招标方供货的设备。

●在安装调试期间及质量保证期内，投标方应无偿更换不合格零部件，在质量保证期内无条件地进行技术服务。投标方接受招标方的监造，并安排招标方人员参加制造厂内的预安装及检查工作。

●开箱验收。

10.2试车与验收

●试车分为无负荷试车和负荷试车两个阶段，试车的同时进行性能考核和验收。

●无负荷试车是指单体设备运转和联动。

●负荷试车是指按买卖双方商定的产品品种、数量、时间投入原料和公用设施，对合同设备进行试生产操作。

●性能考核是指对合同附件中所规定的各项保证值进行考核。

●验收是指如果性能考核结果表明合同附件所规定的各项保证值能够达到，在合同双方签署相关验收文件后，进入为期12个月的质量保证期。

10.3设计制造、验收标准及依据

设计和制造标准：按中华人民共和国国家标准及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准：

YBJ207—85    冶金机械设备安装工程施工及验收规范液压、气动和润滑系统

GB50168—92   电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50258—96   电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范

GB50169—96   电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171—96   电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50254—96   电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50257—96   电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及

验收规范

GB50150—96   电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB700-88      普通碳素结构钢

GB699-88      优质碳素结构钢

GB1184-80     形状和位置公差、末注公差的规定

GB8923        涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9286        色漆和清漆漆膜的划格试验

JB/ZQ4000.1-86-JB/ZQ4000.14-86规定的相关标准

GB50231-98    机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50235-97    工艺金属管道工程施工及验收规范

JB/JQ4000.3-86  焊接通用技术条件；

JB/T4730-94   压力容器无损检测；

GB9286-88     色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88     涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

IEC (International Electrotechnical Committee)

国际电工技术委员会的有关标准；

ISO (International Standards Organization)

国际标准化组织的有关标准；

GB50150-91    电气装置安装工程  电气设备交接试验标准；

GB50054-95     低压配电设计规范；

GB50052-95     供配电系统设计规范；

GB50055-93     通用用电设备配电设计规范；

GB50254-259-96 电气装置安装工程施工及验收规范；

GB4064-83      电气设备安全设计导则；

GB4942.1-85    电机外壳防护分级；

GB6995.1-86    电线电缆识别标志 第1部分：一般规定；

GB4208-84      外壳防护等级的分类；

GB5027-98     《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方，需与招标方进行协商，由招标方书面认可后方可执行。

10.4质量保证

●在规定的质保期内，投标方应保证按投标书承诺的质量、售后服务条款履行责任。

●投标方不得以任何形式将合同产品的制造加工转让给下属服务公司、第三产业或扩散给第三方。

●在设备安装、调试合格并交付使用后（以双方签字的验收证书为准）的12个月质量保证期内,投标方应对由于设计、工艺、材料及制造的缺陷而发生的任何不足或故障造成的损失负责，所发生的费用由投标方承担。

●出现质量问题时，投标方应在24小时内做出响应,并按双方约定的时间到达现场，由于服务不及时所造成的损失也是投标方的责任。

第11节：交货、运输、包装

交货期：

招标方可根据工程进度要求，经与投标方协商，征得投标方同意后，可提前或推迟交货期。

交货地点：

本工程施工现场

交通运输

运输方式：陆运。

铁路：

公路：

投标方应在所供产品发货前七天，书面通知招标方，以便招标方做好验收事宜。

实际到货期以招标方最终目的地代表人签收日期为准。

包装

机电产品按GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》执行；其他产品包装按国家（或行业）标准执行。

包装箱应用新的坚固的经熏蒸木箱或铁皮箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装；包装材料必须符合中华人民共和国有关动植物检疫的规定。

投标方应采用妥当的运输、包装方式，以保证产品不被丢失或损坏。如发生设备的丢失或损坏，招标方不承担任何责任。

第12节：投标方提供的专利技术和技术要领

●投标方应具有或者合法取得合同设备或生产工艺的所有专利技术。

●招标方将不会单独支付涉及专利技术的任何费用。

●需要保密的专利技术和技术诀窍在投标方投标时应当声明。

●投标方在提供合同设备和服务的同时，应当提供熔炼生产的技术诀窍而不收取费用。

●技术诀窍的提供可用提供文字材料和培训的方式。

●技术诀窍的提供标准是在投标方的指导下，合同设备的相关参数达到质量保证要求，并且生产出满足质量保证值的产品。

第13节：设备、备品备件、易损件、专用工具清单

投标时，由投标方提交满足两年使用与维护的备品备件、易损件、专用工具清单（见附表13.1、13.2）。

附表13.1  设备、备品备件及易损件明细表

招标编号：            投标方名称：

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 制造厂商及联系电话 | 所属部件及安装部位（图号） | 厂家 订单号 | 正常 交货期 | 正常运行寿命 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：

附表13.2   专用工具清单

招标编号：            投标方名称：

| 序号 | 工具名称 | 规格型号 | 精度 | 用途及使用部位（图号） | 数量 | 单价 | 总价 | 制造厂商及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方代表签字：

第14节：其它

●投标单位如对招标文件有疑问或发现差错时，可于开标之前以书面的形式提请招标单位答复，招标单位将以书面形式尽快给予答疑或解释。同时以书面形式通告所有投标单位，招标单位的书面答疑材料也作为投标单位编制投标文件的依据之一。

●投标方所供设备的制造、安装调试所需的工具、设备等均由投标方自备。

●设计变更：由设计院签发设计变更通知书。

●现场签证：由于工程施工条件等变化出现的现场签证，必须由招标方负责该项目的专业技术人员按规定的程序和必要的手段检查、测算后，及时的在规范化的签字单上签字，并加盖招标方工程管理部门的公章，经有关部门审核，主管领导签字后生效。

注：本技术条件仅供设备订货使用，设备订货后需由招、投标及设计三方签订详细技术协议。